ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ _____________________

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| ассистент |  |  |  | Д.Д. Савельева |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

КОММУТАЦИЯ. ПОСТРОЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ. DHCP

по курсу: Инфокоммуникационные системы и сети

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. № | 4329 |  |  |  | Д.С. Шаповалова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

1. Цель работы:

Изучить, как работают протоколы динамической маршрутизации, а также научиться конфигурировать работу данных протоколов на оборудовании Cisco и Mikrotik.

2. Задание:

Задание строится на основе выполненной лабораторной работы №3.

- Настроить тегирование (trunk) между коммутаторами и подключение конечных устройств в режиме Access.

- Настроить интерфейсы маршрутизатора для работы с каждой VLAN (подсети 10.0.10.0/24 … 10.0.40.0/24).

- Настроить DHCP-пулы для каждой VLAN и исключить из них адреса маршрутизаторов и серверов.

- Проверить работоспособность DHCP, возможность пинга устройств, в рамках Packet Tracer.

Рисунок 1 – Пример топологии сети для лабораторной работы 4

Эталонные характеристики оборудования:

- Cisco IOL: Switch - L2 образ; RAM - 512mb, Ethernet portGroup - 2. Количество - 4 шт.

- Mikrotik: образ - mikrotik-6.47-cloud; RAM – 256 Mb; QWMU Nic – tpl(e1000). Количество - 2 шт.

- Virtual PC (VPCS): количество - 7 шт.

3. Ход работы

Для выполнения лабораторной работы была использована программа CISCO Packer Tracer.

Использовалась схема сети из 6 конечных устройств (компьютеров и/или ноутбуков), 4 коммутаторов Switch-PT, 1 Switch 2960-24TT и 1 роутера ISR4331, последние 2 были выбраны вместо MikroTik, так как в используемой среде Packet Tracer такой отсутствует, а подобранные аналоги, наиболее приближены по функционалу и устройству. Так, Switch 2960-24TT имеет разъёмы как FastEthernet, для подключения коммутации, наподобие Switch, так и GigabitEthernet, наподобие роутера, а его настройка будет совпадать с другими коммутаторами. Использованный роутер ISR4331, также предоставляет те же возможности, что и MikroTic, из-за чего и был выбран.

Был добавлен и настроен 1 сервер в VLAN 50. Настройки сервера представлены на рисунке 1:

Рисунок 1 – Настройка DHCP сервера

Для каждой подсети был создан отдельный пул DHCP с указанием диапазона адресов, шлюза и сервера DNS (рисунок 1.2):

Рисунок 1.2 – Настройка пулов

Была проведена настройка пулов адресов DHCP на роутере MikroTik1, для автоматизации выдачи IP-адресов.

Применялись команды:

ip dhcp pool VLAN-10

network 10.0.10.0 255.255.255.0

default-router 10.0.10.1

dns-server 192.168.100.2

ip dhcp pool VLAN-20

network 10.0.20.0 255.255.255.0

default-router 10.0.20.1

dns-server 192.168.100.2

ip dhcp pool VLAN-30

network 10.0.30.0 255.255.255.0

default-router 10.0.30.1

dns-server 192.168.100.2

ip dhcp pool VLAN-40

network 10.0.40.0 255.255.255.0

default-router 10.0.40.1

dns-server 192.168.100.2

ip dhcp pool VLAN-50

network 10.0.50.0 255.255.255.0

default-router 10.0.50.1

dns-server 192.168.100.2

Настройка в консоли приведена на рисунке 2.1 и 2.2:

Рисунок 2.1 – Настройка DCHP пулов у роутера

Также были настроены исключения для адресов маршрутизатора и серверов, чтобы они не выдавались клиентам.

Исключены: 10.0.10.1-10.0.10.50, 10.0.10.100-10.0.10.254, 10.0.20.1-10.0.20.50, 10.0.20.100-10.0.20.254, 10.0.30.1-10.0.30.50, 10.0.30.100-10.0.30.254, 10.0.40.1-10.0.40.50, 10.0.40.100-10.0.40.254, 10.0.50.1-10.0.50.50, 10.0.50.100-10.0.50.254.

Рисунок 2.2 – Настройка исключений ip-адресов у маршрутизатора.

Проверка работы DHCP осуществлялась путём установки у каждого компьютера режима автоматического получения ip-адреса через DHCP сервер.

Настройка маршрутизатора, выполняющий роль шлюза для всех VLAN – на интерфейсе g0/0/0 были обновлены сабинтерфейсы для каждой VLAN – добавлены помощники для присвоения ip-адресов (рисунок 3.1, 3.2):

Рисунок 3.1 – Настройка маршрутизатора

Рисунок 3.2 – Итоговые настройки маршрутизатора

Был также добавлен сабинтерфейс для доступа к DHCP серверу.

В настройках сервера были также созданы server pool-ы на каждую VLAN, где были прописаны шлюзы и начало ip-адресов (рисунок 4):

Рисунок 4 – Настройка пулов ip-адресов на сервере

У каждого компьютера в вкладке «ip configuration» был выставлен режим определения ip-адреса «DHCP», с помощью чего адреса распределяются автоматически (рисунок 5):

Рисунок 5 – Установка IP-адреса устройства

При запуске симуляции во время автоматического определения IP-адреса можно наблюдать как компьютер отсылает роутеру ICMP запросы, а тот обменивается уже с сервером и передаёт определённый адрес.

Завершения конфигурации и запуск симуляции: устройства обмениваются ARP-запросами и строят ARP-таблицы (сопоставление IP-адреса с MAC-адресами).

Проверка правильной конфигурации роутера представлена на рисунке 6:

Рисунок 6 – Конфигурация роутера

Проверка связности командой ping: между компьютерами внутри одной VLAN, между компьютерами разных VLAN через маршрутизатор.

Результат проверки – успешные отклики от всех узлов, что подтверждает правильность настройки VLAN на коммутаторах и межсетевой маршрутизации на маршрутизаторе.

Проверка ping представлена на рисунке 7:

Рисунок 8 – Проверка ping

В конечном итоге получена полностью работающая система компьютеров, коммутаторов, роутера и сервера, с использованием Virtual Local Area Network, Virtual Trunk Protocol и Dynamic Host Configuration Protocol (рисунок 8):

Рисунок 8 – Работающая схема

Рисунок 10 – Настройка DNS сервера

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно спроектирована и настроена локальная сеть, разделённая на пять VLAN (VLAN10-VLAN50), что позволило логически изолировать сегменты сети и повысить её управляемость и безопасность. Реализована функция динамической раздачи IP-адресов с использованием DHCP: для каждой VLAN были созданы отдельные пулы адресов с корректным указанием шлюза по умолчанию, а также исключены статические адреса маршрутизатора и серверов из пулов во избежание конфликтов.

На маршрутизаторе настроены сабинтерфейсы, обеспечивающие межсетевую маршрутизацию между VLAN, что подтверждено успешной передачей ICMP-пакетов как внутри VLAN, так и между разными подсетями. Был развёрнут и настроен внутренний DNS-сервер с записями для всех узлов сети, что позволило осуществлять разрешение имён вместо использования IP-адресов. Дополнительно эмулирован внешний DNS-запрос (домен google.com), показавший корректную настройку прямой зоны и доступность внешних ресурсов.

Все этапы настройки были проверены командами ipconfig /all и ping как по IP-адресу, так и по имени узла, что подтвердило корректную работу DHCP и маршрутизации.

Таким образом, цели лабораторной работы достигнуты: освоены ключевые принципы построения современных локальных сетей с применением VLAN, DHCP.