ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ _____________________

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| канд. техн. наук, доцент |  |  |  | Т.В. Семененко |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

по курсу: ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. № | 4329 |  |  |  | Д.С. Шаповалова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

1. Цель работы

Освоение методов моделирования одномерных нелинейных непрерывных систем в пакете Simulink.

2. Задачи работы

- научиться строить и редактировать модели с подсистемами в пакете Simulink,

- научиться использовать нелинейные звенья типа «насыщение»,

- научиться строить несколько графиков одновременно на одном осциллографе, изучить влияние нелинейностей на результаты моделирования.

Параметры блоков, вариант 16:

Ts, с = 19.0,

K, рад/с = 0.07

TR, с = 2

TOC, с = 4

Рисунок 1.1 – Схема линейной системы управления с выделенными подсистемами

Рисунок 1.2 – Схема привода в нелинейной системе

Рисунок 1.3 – Итоговая схема

3. Моделирование системы при курсе 10 градусов

Рисунок 2.1 – График Руля при курсе на 10 градусов

Рисунок 2.2 – График Курса при курсе на 10 градусов

Было смоделировано изменение курса на 10 градусов. Отличия незначительны, что объясняется тем, что малые управляющие сигналы нелинейных элементов привода (ограничение угла и скорости перекладки) не входят в насыщение, а система не достигает тех значений, при которых нелинейности начинают проявляться.

Оценка качества регулирования курса линейной и нелинейной систем:

- Время регулирования = 250 секунд

- Перерегулирование = ((16,5– 10)/10) * 100 = 65%

- Время достижения первого максимума = 70 секунд

- Время нарастание переходного процесса = 45 секунд

- Декремент затухания = hmaх1-hустhmaх2-hуст=16,5- 109,8-10=6,50,2=32,5

4. Моделирование системы при курсе 90 градусов

Рисунок 3.1 – График Руля при курсе 90 градусов

Скорость перекладки руля на интервале от 130 сек до 145 = 40/(145-130)=40/15=2,66 градуса в секунду.

Рисунок 3.2 – График Курса при курсе 90 градусов

Оценка качества регулирования курса линейной системы:

- Время регулирования = 125 секунд

- Перерегулирование = ((130–90)/90) * 100 = 44,4%

- Время достижения первого максимума = 70 секунд

- Время нарастание переходного процесса = 48 секунд

- Декремент затухания = hmaх1-hустhmaх2-hуст=130- 9085-90=405=8

Наблюдается устойчивость линейной системы и неустойчивость нелинейной системы – невозможность установить заданный курс.

Происходящее обусловлено тем, что в модели привода было задано ограничение на угол переклада привода в 30°, эмпирическим путём было выявлено минимальное допустимое значение, приводящее к устойчивости системы и возможности выхода на заданный курс = 50°. При этом увеличение скорости перекладки также применимо для достижения необходимого курса. При курсе в 90° влияние нелинейностей становится выраженным: нелинейная модель, учитывающая физические ограничения привода, показывает значительно большее перерегулирование и более длительное время установления по сравнению с линейной моделью.

Рисунок 4.1 – График Руля, изменение курса на 90 градусов, ограничение угла перекладки руля в 50

Рисунок 4.2 – График Курса, изменение курса на 90 градусов, ограничение угла перекладки руля в 50

Оценка качества регулирования курса нелинейной систем:

- Время регулирования = 375 секунд

- Перерегулирование = ((170– 90)/90) * 100 = 88,8%

- Время достижения первого максимума = 105 секунд

- Время нарастание переходного процесса = 60 секунд

- Декремент затухания = hmaх1-hустhmaх2-hуст=170- 9030-90=8060=1,33

Оценка качества регулирования курса линейной системы:

- Время регулирования = 175 секунд

- Перерегулирование = ((130– 90)/90) * 100 = 44,4%

- Время достижения первого максимума = 70 секунд

- Время нарастание переходного процесса = 48 секунд

- Декремент затухания = hmaх1-hустhmaх2-hуст=130- 9080-90=4010=4

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы было выполнено моделирование нелинейной системы управления курсом судна в Simulink с учётом ограничений на угол и скорость перекладки руля.

При моделировании поворота на 10° различия между линейной и нелинейной моделями оказались незначительными, поскольку управляющие сигналы не достигали зоны насыщения нелинейных элементов.

При увеличении задания до 90° влияние нелинейностей стало существенным: нелинейная модель показала большее перерегулирование, более длительное время регулирования и невозможность выхода на заданный курс при ограничении руля в 30°. Увеличение предела насыщения до 50° позволило системе стать устойчивой, однако качество переходного процесса ухудшилось по сравнению с линейной моделью.

Таким образом, учёт нелинейных ограничений является критически важным при проектировании систем управления, особенно при больших управляющих воздействиях, так как линейные модели могут давать нереалистичные результаты.