ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ _____________________

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| старший преподаватель |  |  |  | Т.А. Суетина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

Сжатие изображения алгоритмом JPEG 2000

по курсу: Техника аудиовизуальных средств информации

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. № | 4329 |  |  |  | Д.С. Шаповалова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

1. Цель работы:

Получить теоретические знания по особенностям алгоритма сжатия и на практике выполнить все этапы сжатия изображения.

2. Задание:

Для изображения размером 16х16 пикселей в палитре RGB выполнить:

1.	Расчет объема входного файла.

2.	Яркостной сдвиг изображения.

3.	Преобразования цветового пространства

4.	Дискретное вейвлет преобразование

5.	Квантование

6.	Арифметическое кодирование

7.	Коэффициент сжатия

Для всех этапов, предоставить исходные матрицы и полученные результаты. Сделать соответствующие выводы.

Исходное изображение:

Рисунок 1 – Исходное изображение

3. Ход работы:

Рассчитаем объём исходного изображения: V=16*16*8*3=6144 бит

Сдвиг по яркости и преобразование цветового пространства RGB в YUV

Необходимо каждую компоненту RGB изображения подвергнуть перерасчёту по формуле:

I'x, y=Ix, y+ 2ST-1, 	(1)

где ST – количество бит, которое используется для представления коэффициента, I – изначальное значение яркости компонента, I' – полученное значение после сдвига.

Значения после сдвига представлены на рисунке 2:

Рисунок 2 – Матрица RGB после сдвига

Преобразование из цветового пространства RGB в пространство YUV

Осуществляется с помощью матричных преобразований по формуле:

YUV=0.2990.5870.1140.50.1687-0.4187-0.3313-0.08130.5*RGB+ 0128128, 	(2)

Полученные матрицы для яркостной и цветоразностных компонентов представлены на рисунках 3-5:

Рисунок 3 – Яркостная компонента Y

Рисунок 4 – Цветоразностная компонента U

Рисунок 5 – Цветоразностная компонента V

Дискретное вейвлет преобразование

Преобразование яркостной компоненты Y осуществляется с помощью вейвлета Хаара в 2 раунда преобразования.

На этом шаге изображение разбивается на квадратные блоки – тайлы.

Само преобразование в одномерном случае представляет собой скалярное произведение коэффициентов фильтра на строку преобразуемых значений (в нашем случае - на строку изображения)

Полученная матрица аппроксимации LL2 представлена на рисунке 6:

Рисунок 6 – Матрица аппроксимации

Матрица всех составляющих (LL, HL, LH, HH) в диапазоне 0-255 после 2 раунда вейвлет преобразования представлена на рисунке 7:

Рисунок 7 – Матрица всех составляющих

Квантование

Квантование частотных коэффициентов в матрице LL2 происходит за счёт квантования с мёртвой зоной с шагом ∆ = 10. Значения меньше ∆ по модулю приравниваются к 0. Больше – принимают значения уровня, в диапазон которого попали.

Матрица проквантованных коэффициентов представлена на рисунке 8:

Рисунок 8 – Матрица LL2 после квантования

Арифметическое кодирование

Для арифметического кодирования квантованной матрицы LL2 рассчитывается частота каждого коэффициента, распределяется по прямой, проводится непосредственное арифметическое кодирование.

Этапы уточнения диапазона и итоговый диапазон представлены в таблице 1:

Таблица 1 – Результат арифметического кодирования

Коэф.	Вероятность	Нижн.гран.	Верхн.гран.	Расчит.н.гр.	Расчит.верх.гр.

19	      0.0156	  0.8906	  0.9062	  0.890625	      0.906250

21	      0.0156	  0.9062	  0.9219	  0.904785	      0.905029

13	      0.0625	  0.7031	  0.7656	  0.904957	      0.904972

9	      0.1094	  0.5469	  0.6562	  0.904965	      0.904967

-3	      0.0156	  0.1719	  0.1875	  0.904965	      0.904965

-7	      0.1719	  0.0000	  0.1719	  0.904965	      0.904965

-7	      0.1719	  0.0000	  0.1719	  0.904965	      0.904965

-7	      0.1719	  0.0000	  0.1719	  0.904965	      0.904965

18	      0.0312	  0.8594	  0.8906	  0.904965	      0.904965

13	      0.0625	  0.7031	  0.7656	  0.904965	      0.904965

13	      0.0625	  0.7031	  0.7656	  0.904965	      0.904965

9	      0.1094	  0.5469	  0.6562	  0.904965	      0.904965

-7	      0.1719	  0.0000	  0.1719	  0.904965	      0.904965

-7	      0.1719	  0.0000	  0.1719	  0.904965	      0.904965

-7	      0.1719	  0.0000	  0.1719	  0.904965	      0.904965

-7	      0.1719	  0.0000	  0.1719	  0.904965	      0.904965

18	      0.0312	  0.8594	  0.8906	  0.904965	      0.904965

23	      0.0156	  0.9219	  0.9375	  0.904965	      0.904965

25	      0.0625	  0.9375	  1.0000	  0.904965	      0.904965

9	      0.1094	  0.5469	  0.6562	  0.904965	      0.904965

-7	      0.1719	  0.0000	  0.1719	  0.904965	      0.904965

-7	      0.1719	  0.0000	  0.1719	  0.904965	      0.904965

1	      0.0156	  0.3125	  0.3281	  0.904965	      0.904965

4	      0.1562	  0.3281	  0.4844	  0.904965	      0.904965

17	      0.0938	  0.7656	  0.8594	  0.904965	      0.904965

25	      0.0625	  0.9375	  1.0000	  0.904965	      0.904965

17	      0.0938	  0.7656	  0.8594	  0.904965	      0.904965

9	      0.1094	  0.5469	  0.6562	  0.904965	      0.904965

-7	      0.1719	  0.0000	  0.1719	  0.904965	      0.904965

-1	      0.0625	  0.1875	  0.2500	  0.904965	      0.904965

4	      0.1562	  0.3281	  0.4844	  0.904965	      0.904965

4	      0.1562	  0.3281	  0.4844	  0.904965	      0.904965

17	      0.0938	  0.7656	  0.8594	  0.904965	      0.904965

25	      0.0625	  0.9375	  1.0000	  0.904965	      0.904965

17	      0.0938	  0.7656	  0.8594	  0.904965	      0.904965

0	      0.0625	  0.2500	  0.3125	  0.904965	      0.904965

-7	      0.1719	  0.0000	  0.1719	  0.904965	      0.904965

4	      0.1562	  0.3281	  0.4844	  0.904965	      0.904965

4	      0.1562	  0.3281	  0.4844	  0.904965	      0.904965

6	      0.0156	  0.5000	  0.5156	  0.904965	      0.904965

5	      0.0156	  0.4844	  0.5000	  0.904965	      0.904965

25	      0.0625	  0.9375	  1.0000	  0.904965	      0.904965

17	      0.0938	  0.7656	  0.8594	  0.904965	      0.904965

0	      0.0625	  0.2500	  0.3125	  0.904965	      0.904965

-1	      0.0625	  0.1875	  0.2500	  0.904965	      0.904965

4	      0.1562	  0.3281	  0.4844	  0.904965	      0.904965

4	      0.1562	  0.3281	  0.4844	  0.904965	      0.904965

12	      0.0469	  0.6562	  0.7031	  0.904965	      0.904965

4	      0.1562	  0.3281	  0.4844	  0.904965	      0.904965

17	      0.0938	  0.7656	  0.8594	  0.904965	      0.904965

9	      0.1094	  0.5469	  0.6562	  0.904965	      0.904965

0	      0.0625	  0.2500	  0.3125	  0.904965	      0.904965

-1	      0.0625	  0.1875	  0.2500	  0.904965	      0.904965

4	      0.1562	  0.3281	  0.4844	  0.904965	      0.904965

8	      0.0312	  0.5156	  0.5469	  0.904965	      0.904965

12	      0.0469	  0.6562	  0.7031	  0.904965	      0.904965

9	      0.1094	  0.5469	  0.6562	  0.904965	      0.904965

9	      0.1094	  0.5469	  0.6562	  0.904965	      0.904965

13	      0.0625	  0.7031	  0.7656	  0.904965	      0.904965

0	      0.0625	  0.2500	  0.3125	  0.904965	      0.904965

-1	      0.0625	  0.1875	  0.2500	  0.904965	      0.904965

4	      0.1562	  0.3281	  0.4844	  0.904965	      0.904965

8	      0.0312	  0.5156	  0.5469	  0.904965	      0.904965

12	      0.0469	  0.6562	  0.7031	  0.904965	      0.904965

Закодированное значение: 0.904965449241

Итоговый диапазон: [0.904965449241 , 0.904965449241]

Расчёт коэффициента сжатия

Расчёт размера преобразованного файла проводился по формуле 3:

V= -n*i=1mpilog2pi,	(3)

где pi – вероятность появления i-го символа, n – число символов, m – мощность алфавита.

V =  72 бит

Столько бит требуется для точного восстановления всех коэффициентов, что определяется шириной итогового интервала кодирования.

Коэффициент сжатия K=614472≈85,333

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы были выполнены ключевые этапы сжатия изображения по алгоритму JPEG 2000: сдвиг яркости, преобразование цветового пространства RGB в YUV, двухуровневое вейвлет-преобразование Хаара, квантование с мёртвой зоной и арифметическое кодирование.

Было показано, что за счёт вейвлет-анализа и эффективного кодирования объём данных значительно сокращается – после арифметического кодирования размер преобразованного файла составил 72 бита, что соответствует коэффициенту сжатия 85,333.

Это подтверждает высокую эффективность JPEG 2000 при сохранении визуального качества изображения.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг Программы

img = imread("img5.bmp");

img = double(img);

[m, n, ~] = size(img);

%% Шаг 1: Сдвиг по яркости

ST = [8, 8, 8];

shift_vals = 2.^(ST - 1);  % = 128

% Сдвиг к каждому из 3 каналов

img_shifted = zeros(size(img));

img_shifted(:,:,1) = img(:,:,1) - shift_vals(1);

img_shifted(:,:,2) = img(:,:,2) - shift_vals(2);

img_shifted(:,:,3) = img(:,:,3) - shift_vals(3);

% Матрица RGB компонентов после сдвига

RGB_matrix = cell(m, n);

for i = 1:m

for j = 1:n

RGB_matrix{i,j} = squeeze(img_shifted(i,j,:))';

end

end

%% Шаг 2: Преобразование цветового пространства

T = [ 0.299   0.587    0.114;

0.5    -0.4187  -0.0813;

0.1687 -0.3313   0.5 ];

offset = [0; 128; 128];

Y = zeros(m,n);

U = zeros(m,n);

V = zeros(m,n);

for i = 1:m

for j = 1:n

RGB = RGB_matrix{i,j}';

YCbCr = T * RGB + offset;

Y(i,j)  = round(YCbCr(1));

U(i,j) = round(YCbCr(2));

V(i,j) = round(YCbCr(3));

end

end

%% Шаг 3: Дискретное wavelet преобразование — ТОЛЬКО 1 УРОВЕНЬ (первый проход)

wname = 'haar';

[C, S] = wavedec2(Y, 1, wname);  % ← 1 уровень = первый проход

% Извлечение компонент 1-го уровня

LL1 = appcoef2(C, S, wname, 1);   % аппроксимация

[HL1, LH1, HH1] = detcoef2('all', C, S, 1);  % детали

% Покажем размеры

fprintf('Исходный Y: %d x %d\n', size(Y));

fprintf('После 1-го прохода (LL1, HL1, LH1, HH1): %d x %d\n', size(LL1));

% Собираем все компоненты в единую матрицу C1 для визуализации

LL1_vis = wcodemat(LL1, 255);

HL1_vis = wcodemat(HL1, 255);

LH1_vis = wcodemat(LH1, 255);

HH1_vis = wcodemat(HH1, 255);

C1 = [LL1_vis, HL1_vis; ...

LH1_vis, HH1_vis];

% Отображаем (опционально — можно закомментировать)

figure;

imshow(uint8(C1), []);

title('Результат первого прохода DWT: [LL1 HL1; LH1 HH1]');

%% Шаг 4: Квантование (применим к LL1, как вы делали с LL2)

Q = 10;

deadzone_quant = @(x) sign(x) .* floor((abs(x))/Q) .* (abs(x) >= Q);

LL1_q = deadzone_quant(LL1);

% (можно также заквантовать HL1, LH1, HH1, но вы кодируете только LL)

%% Шаг 5: Арифметическое кодирование (теперь для LL1_q)

Xq = LL1_q(:);

code = arithmetic_encode_verbose(Xq);

%% Функция арифметического кодирования (без изменений)

function code = arithmetic_encode_verbose(symbols)

alphabet = unique(symbols);

counts = histc(symbols, alphabet);

prob = counts / sum(counts);

prob = prob(:);

cum_prob = [0; cumsum(prob)];

n = length(symbols);

low = 0;

high = 1;

fprintf('Коэф.\tВероятность\tНижн.гран.\tВерхн.гран.\tРасчит.н.гр.\tРасчит.верх.гр.\n');

for k = 1:n

sym = symbols(k);

idx = find(alphabet == sym);

c_low  = cum_prob(idx);

c_high = cum_prob(idx + 1);

range = high - low;

new_low  = low + range * c_low;

new_high = low + range * c_high;

fprintf('%d\t      %.4f\t  %.4f\t  %.4f\t  %.6f\t      %.6f\n', ...

sym, prob(idx), c_low, c_high, new_low, new_high);

low = new_low;

high = new_high;

end

code = (low + high)/2;

fprintf('\nЗакодированное значение: %.12f\n', code);

fprintf('Итоговый диапазон: [%.12f , %.12f]\n', low, high);

end