ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| старший преподаватель |  |  |  | Т.А. Суетина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

# Работа с объекты в формате BMP

### по курсу: Техника аудиовизуальных средств информации

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ гр. № | 4329 |  |  |  | О.Е. Королева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

# 1 Цель работы

Цель лабораторной работы: получить теоретические знания по работе с глубиной цвета в файле формата BMP, на практике реализовать полученные знания.

# 2 Формулировка задания

Задание:

Для изображения в формате BMP с глубиной цвета 24 или 32 без сжатия выполнить:

- Считать заголовок файла.

- Описать все используемые структуры, переменные и методы класса.

- Продемонстрировать результаты изменения глубины цвета.

- Привести листинг кода программы с комментариями.

Вариант 3: исходная глубина – 24, новая глубина – 8.

# 3 Описание используемых структур, переменных и методов класса

Класс BITMAPFILEHEADER:

Описывает структуру данных BMP файла.

Переменные:

- Type (WORD) – сигнатура файла (0x4D42 = 'BM')

- Size (DWORD) – общий размер файла в байтах

- Reserved1 (WORD) – зарезервировано (должно быть 0)

- Reserved2 (WORD) – зарезервировано (должно быть 0)

- OffsetBits (DWORD) – смещение до пиксельных данных от начала файла

Методы:

- __init__() – инициализация значений по умолчанию

- read(file) – чтение структуры из файла (14 байт)

- write(file) – запись структуры в файл

- __str__() – строковое представление для отладки

Класс BITMAPINFOHEADER:

Описывает параметры изображения.

Переменные:

- Size (DWORD) – размер этой структуры (40 байт)

- Width (DWORD) – ширина изображения в пикселях

- Height (DWORD) – высота изображения в пикселях

- Planes (WORD) – количество цветовых плоскостей (всегда 1)

- BitCount (WORD) – глубина цвета (24, 8, 4, 1 бит на пиксель)

- Compression (DWORD) – тип сжатия (0 = без сжатия)

- SizeImage (DWORD) – размер пиксельных данных в байтах

- XPelsPerMeter (DWORD) – горизонтальное разрешение (пикселей/метр)

- YPelsPerMeter (DWORD) – вертикальное разрешение (пикселей/метр)

- ColorUsed (DWORD) – количество используемых цветов в палитре

- ColorImportant (DWORD) – количество важных цветов

Методы:

- __init__() – инициализация значений по умолчанию

- read(file) – чтение структуры из файла (40 байт)

- write(file) – запись структуры в файл

- __str__() – строковое представление для отладки

Класс RGBTRIPLE:

Представляет цвет пикселя в 24-битном изображении.

Переменные:

- Blue (BYTE) – интенсивность синего (0–255)

- Green (BYTE) – интенсивность зеленого (0–255)

- Red (BYTE) – интенсивность красного (0–255)

Методы:

- __init__(blue, green, red) – инициализация компонентов цвета

- __str__() – строковое представление цвета

Класс RGBQUAD:

Представляет цвет в палитре 8-битного изображения

Переменные:

- Blue (BYTE) – интенсивность синего (0–255)

- Green (BYTE) – интенсивность зеленого (0–255)

- Red (BYTE) – интенсивность красного (0–255)

- Reserved (BYTE) – зарезервированный байт (обычно 0)

Методы:

__init__(blue, green, red, reserved) – инициализация компонентов цвета

__str__() – строковое представление цвета

Основной класс BMPImage:

Переменные класса:

- file_header – объект BITMAPFILEHEADER

- info_header – объект BITMAPINFOHEADER

- palette – список объектов RGBQUAD (палитра для 8-битного изображения)

- pixel_data – numpy массив формы (height, width, 3) для 24-битных данных RGB

- grayscale_data – numpy массив формы (height, width) для 8-битных данных градаций серого

- is_top_down – флаг направления хранения изображения

Методы класса:

- __init__()

  - Назначение: Конструктор класса, инициализирует все переменные

- load_image(filename)

  - Назначение: Загрузка BMP изображения из файла

  - Параметры:

filename – путь к файлу изображения

  - Функциональность:

Читает и проверяет заголовки файла

Определяет направление хранения изображения

Вызывает _read_pixel_data() для загрузки пиксельных данных

Выводит информацию о загруженном изображении

- _read_pixel_data(file)

  - Назначение: Внутренний метод для чтения пиксельных данных 24-битного изображения

  - Параметры:

file – файловый объект, открытый в бинарном режиме

  - Функциональность:

Вычисляет размер строки с учетом выравнивания

Читает данные построчно с учетом направления хранения

Конвертирует из BGR в RGB порядок

Сохраняет данные в pixel_data

- convert_to_8bit()

  - Назначение: Преобразование 24-битного изображения в 8-битное с палитрой

  - Функциональность:

Создает палитру из 256 градаций серого

Применяет формулу преобразования RGB в градации серого: 0.299*R + 0.587*G + 0.114*B

Сохраняет результат в grayscale_data

Вызывает _update_headers_for_8bit() для обновления заголовков

- _update_headers_for_8bit()

  - Назначение: Внутренний метод для обновления заголовков под 8-битный формат

  - Функциональность:

Обновляет BitCount, ColorUsed, SizeImage в BITMAPINFOHEADER

Пересчитывает OffsetBits и Size в BITMAPFILEHEADER

Сохраняет оригинальное направление хранения

- save_8bit_image(filename)

  - Назначение: Сохранение 8-битного изображения в файл

  - Параметры:

filename – путь для сохранения файла

  - Функциональность:

Записывает обновленные заголовки

Вызывает _write_palette() для записи палитры

Вызывает _write_8bit_pixel_data() для записи пиксельных данных

Выводит информацию о сохраненном файле

- _write_palette(file)

  - Назначение: Внутренний метод для записи палитры в файл

  - Параметры:

file – файловый объект для записи

  - Функциональность:

Записывает 256 цветов палитры в формате BGR

Выводит информацию о первых и последних 10 цветах палитры

- _write_8bit_pixel_data(file)

  - Назначение: Внутренний метод для записи 8-битных пиксельных данных

  - Параметры:

file – файловый объект для записи

  - Функциональность:

Вычисляет размер строки с выравниванием

Записывает данные построчно с учетом направления хранения

Добавляет байты выравнивания в конце каждой строки

- display_info()

  - Назначение: Вывод подробной информации об изображении

  - Функциональность:

Показывает размеры изображения

Указывает направление хранения

Отображает глубину цвета и размеры файла

# 4 Ход выполнения работы

Исходное изображение с 24 битной глубиной цвета представлено на рисунке 1. Его изначальный размер равен 2994992 байт. Для реализации задания была написана программа на Python. Листинг программы представлен в Приложении А.

Рисунок 1 – Исходное изображение

Этап 1: Чтение и определение структуры BMP файла.

В начале выполняется загрузка исходного 24-битного изображения с помощью метода load_image(). В процессе открытия файла производится последовательное чтение двух основных заголовков BMP: BITMAPFILEHEADER (14 байт) и BITMAPINFOHEADER (40 байт). Информация о заголовках выводится в консоль и изображена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Заголовки до изменения

Первый заголовок содержит общие данные об файле, а второй описывает структуру исходного изображения. На этом этапе программа также проверяет проверяет корректность формата используемого изображения (несжатое 24-битные изображение в формате BMP) и определяет направление хранения строк (снизу вверх или сверху вниз). Затем считываются пиксельные данные в массив pixel_data с преобразованием из BGR в RGB порядок.

Этап 2: Преобразование в градации серого.

После чтения изображения выполняется перевод цветного изображения в оттенки серого с использованием формулы:

Gray=0.299×R+0.587×G+0.114×B.

Эта формула учитывает различную чувствительность человеческого глаза к цветам: зеленый – наибольший вклад, красный – средний вклад, синий – наименьший вклад. Каждый пиксель преобразуется в одно значение яркости в диапазоне 0–255, которое сохраняется в массиве grayscale_data. На рисунке 3 приведены примеры этого преобразования.

Рисунок 3 – Примеры преобразования из RGB в GRAY

Этап 3: Создание палитры 8-битного изображения.

Для 8-битного формата создается палитра из 256 градаций серого. Характеристики палитры:

- Количество цветов: 256

- Диапазон: от черного (0,0,0) до белого (255,255,255)

- Шаг яркости: 1 единица

- Формат хранения: RGBQUAD (4 байта на цвет)

Каждый элемент палитры представляет собой структуру RGBQUAD с компонентами Blue, Green, Red и зарезервированным байтом. Фрагменты палитры представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Палитра цветов 8-битного изображения

Этап 4: Обновление заголовков BMP и формирование выходного файла

Далее выполняется пересчет параметров заголовков для 8-битного формата.

Изменения в BITMAPFILEHEADER:

- OffsetBits: 14 + 40 + 1024 (заголовки + палитра)

- Size: OffsetBits + размер пиксельных данных

Изменения в BITMAPINFOHEADER:

- BitCount: с 24 на 8 бит

- ColorUsed: с 0 на 256 цветов

- SizeImage: пересчитывается с учетом нового размера данных

Заголовки после этих изменений представлены на рисунке 5.

Рисунок 5 – Заголовки после изменения

Затем происходит запись палитры и пиксельных данных в файл в методе save_8bit_image(). Для упаковки пикселей сначала вычисляется значение выравнивания так, чтобы количество байтов в строке было кратно 4, и далее происходит запись строк в выходной файл, добавляя в конце необходимое число нулей для выравнивания.

Результат измения глубины цвета с 24 до 8 представлен на рисунке 6. Размер получившегося изображения равен 1000076 байт.

Рисунок 6 – Результат изменения глубины цвета исходного изображения

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были получены теоретические знания по работе с глубиной цвета в файле формата BMP, на практике реализованы полученные знания.

Также удалось:

1. Изучить структуру BMP-файла, включая форматы заголовков BITMAPFILEHEADER и BITMAPINFOHEADER.

2. Реализовать алгоритм преобразования цветного изображения в градации серого с использованием формулы, учитывающей восприятие цвета человеческим глазом.

3. Создать и записать в файл палитру, обновить параметры заголовков файла для корректного сохранения данных в 8-битном формате с палитрой.

Таким образом работа продемонстрировала принципы хранения графических данных с разной глубиной цвета и практические аспекты преобразования между этими форматами.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг программы

import struct

import numpy as np

from PIL import Image

import os

import random

# Структуры данных BMP файла

class BITMAPFILEHEADER:

def __init__(self):

self.Type = 0

self.Size = 0

self.Reserved1 = 0

self.Reserved2 = 0

self.OffsetBits = 0

def read(self, file):

data = file.read(14)

if len(data) < 14:

return False

self.Type, self.Size, self.Reserved1, self.Reserved2, self.OffsetBits = \

struct.unpack('<H I H H I', data)

return True

def write(self, file):

data = struct.pack('<H I H H I',

self.Type, self.Size, self.Reserved1,

self.Reserved2, self.OffsetBits)

file.write(data)

def __str__(self):

return (f"BITMAPFILEHEADER:\n"

f"  Type: {hex(self.Type)} ('BM')\n"

f"  Size: {self.Size} bytes\n"

f"  Reserved1: {self.Reserved1}\n"

f"  Reserved2: {self.Reserved2}\n"

f"  OffsetBits: {self.OffsetBits}")

class BITMAPINFOHEADER:

def __init__(self):

self.Size = 0

self.Width = 0

self.Height = 0

self.Planes = 0

self.BitCount = 0

self.Compression = 0

self.SizeImage = 0

self.XPelsPerMeter = 0

self.YPelsPerMeter = 0

self.ColorUsed = 0

self.ColorImportant = 0

def read(self, file):

data = file.read(40)

if len(data) < 40:

return False

self.Size, self.Width, self.Height, self.Planes, self.BitCount, \

self.Compression, self.SizeImage, self.XPelsPerMeter, \

self.YPelsPerMeter, self.ColorUsed, self.ColorImportant = \

struct.unpack('<I i i H H I I i i I I', data)

return True

def write(self, file):

data = struct.pack('<I i i H H I I i i I I',

self.Size, self.Width, self.Height, self.Planes,

self.BitCount, self.Compression, self.SizeImage,

self.XPelsPerMeter, self.YPelsPerMeter,

self.ColorUsed, self.ColorImportant)

file.write(data)

def __str__(self):

height_direction = "снизу вверх" if self.Height > 0 else "сверху вниз"

return (f"BITMAPINFOHEADER:\n"

f"  Size: {self.Size}\n"

f"  Width: {self.Width}\n"

f"  Height: {self.Height} ({height_direction})\n"

f"  Planes: {self.Planes}\n"

f"  BitCount: {self.BitCount}\n"

f"  Compression: {self.Compression}\n"

f"  SizeImage: {self.SizeImage}\n"

f"  XPelsPerMeter: {self.XPelsPerMeter}\n"

f"  YPelsPerMeter: {self.YPelsPerMeter}\n"

f"  ColorUsed: {self.ColorUsed}\n"

f"  ColorImportant: {self.ColorImportant}")

class RGBTRIPLE:

def __init__(self, blue=0, green=0, red=0):

self.Blue = blue

self.Green = green

self.Red = red

def __str__(self):

return f"RGB({self.Red}, {self.Green}, {self.Blue})"

class RGBQUAD:

def __init__(self, blue=0, green=0, red=0, reserved=0):

self.Blue = blue

self.Green = green

self.Red = red

self.Reserved = reserved

def __str__(self):

return f"RGB({self.Red}, {self.Green}, {self.Blue}) - Reserved: {self.Reserved}"

# Основной класс для работы с изображениями

class BMPImage:

def __init__(self):

self.file_header = BITMAPFILEHEADER()

self.info_header = BITMAPINFOHEADER()

self.palette = []

self.pixel_data = None

self.grayscale_data = None

self.is_top_down = False  # Флаг направления хранения

def load_image(self, filename):

"""Загрузка изображения из файла"""

print(f"Загрузка изображения: {filename}")

with open(filename, 'rb') as file:

# Чтение заголовков

if not self.file_header.read(file):

raise ValueError("Ошибка чтения BITMAPFILEHEADER")

if not self.info_header.read(file):

raise ValueError("Ошибка чтения BITMAPINFOHEADER")

print("=== ЗАГОЛОВКИ ДО ИЗМЕНЕНИЯ ===")

print(self.file_header)

print(self.info_header)

# Проверка формата

if self.file_header.Type != 0x4D42:  # 'BM'

raise ValueError("Неверный формат BMP файла")

if self.info_header.BitCount != 24:

raise ValueError(f"Изображение должно быть 24-битным, а не {self.info_header.BitCount}-битным")

if self.info_header.Compression != 0:

raise ValueError("Сжатые изображения не поддерживаются")

# Определяем направление хранения

self.is_top_down = self.info_header.Height < 0

if self.is_top_down:

print("Изображение хранится СВЕРХУ ВНИЗ")

self.info_header.Height = abs(self.info_header.Height)

else:

print("Изображение хранится СНИЗУ ВВЕРХ")

# Переход к данным изображения

file.seek(self.file_header.OffsetBits)

# Чтение пиксельных данных

self._read_pixel_data(file)

print(f"Успешно загружено изображение {self.info_header.Width}x{self.info_header.Height}")

def _read_pixel_data(self, file):

"""Чтение пиксельных данных для 24-битного изображения"""

width = self.info_header.Width

height = self.info_header.Height

# Вычисление размера строки с выравниванием

row_size = (width * 3 + 3) & ~3

padding = row_size - width * 3

# Создание массива для хранения пикселей

self.pixel_data = np.zeros((height, width, 3), dtype=np.uint8)

# Определяем направление чтения в зависимости от формата хранения

if self.is_top_down:

# Изображение хранится сверху вниз - читаем в обычном порядке

row_order = range(height)

else:

# Изображение хранится снизу вверх - читаем в обратном порядке

row_order = range(height - 1, -1, -1)

# Чтение данных построчно

for read_y, store_y in enumerate(row_order):

for x in range(width):

# Чтение BGR (в порядке Blue, Green, Red)

pixel_data = file.read(3)

if len(pixel_data) < 3:

raise ValueError("Недостаточно данных для чтения пикселя")

blue, green, red = struct.unpack('BBB', pixel_data)

self.pixel_data[store_y, x] = [red, green, blue]  # Сохраняем в RGB

# Пропуск байтов выравнивания

if padding > 0:

file.read(padding)

def show_rgb_to_gray_examples(self, num_samples=10):

"""Показывает примеры преобразования RGB в градации серого"""

print("\n=== ПРИМЕРЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ RGB → GRAY ===")

print("Формула: Gray = 0.299 × R + 0.587 × G + 0.114 × B")

print()

print("Координаты  |    RGB     →  Gray    | Подробное вычисление")

print("------------|-----------------------|----------------------")

height, width, _ = self.pixel_data.shape

samples_shown = 0

attempts = 0

max_attempts = width * height

# Примеры преобразований

while samples_shown < num_samples and attempts < max_attempts:

y = random.randint(0, height - 1)

x = random.randint(0, width - 1)

r, g, b = self.pixel_data[y, x]

if not (r == g == b == 0) and not (r == g == b == 255):

gray = 0.299 * r + 0.587 * g + 0.114 * b

gray_rounded = int(round(gray))

calculation = f"0.299×{r} + 0.587×{g} + 0.114×{b} = {gray:.1f}"

print(f"({x:3d}, {y:3d})  | ({r:3d},{g:3d},{b:3d}) → {gray_rounded:5.1f} | {calculation}")

samples_shown += 1

attempts += 1

def convert_to_8bit(self):

"""Преобразование 24-битного изображения в 8-битное с палитрой"""

print("\n=== ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В 8-БИТНЫЙ ФОРМАТ ===")

height, width, _ = self.pixel_data.shape

# Показываем примеры преобразования перед созданием палитры

self.show_rgb_to_gray_examples(8)

# Создание палитры градаций серого (256 цветов)

self.palette = []

for i in range(256):

self.palette.append(RGBQUAD(i, i, i, 0))

# Преобразование в градации серого с округлением

self.grayscale_data = np.zeros((height, width), dtype=np.uint8)

for y in range(height):

for x in range(width):

r, g, b = self.pixel_data[y, x]

# Формула преобразования в градации серого

gray_float = 0.299 * r + 0.587 * g + 0.114 * b

# Округление до ближайшего целого

gray_rounded = int(round(gray_float))

# Ограничение диапазона

gray_rounded = max(0, min(255, gray_rounded))

self.grayscale_data[y, x] = gray_rounded

# Обновление заголовков для 8-битного формата

self._update_headers_for_8bit()

def _update_headers_for_8bit(self):

"""Обновление заголовков для 8-битного формата"""

width = self.info_header.Width

height = self.info_header.Height

# Размер палитры (256 цветов * 4 байта на цвет)

palette_size = 256 * 4

# Размер данных изображения с выравниванием

row_size = (width + 3) & ~3

image_data_size = row_size * height

# Обновление BITMAPINFOHEADER

self.info_header.BitCount = 8

self.info_header.ColorUsed = 256

self.info_header.SizeImage = image_data_size

# Сохраняем оригинальное направление хранения

if self.is_top_down:

self.info_header.Height = -height  # Отрицательная высота для top-down

else:

self.info_header.Height = height   # Положительная высота для bottom-up

# Обновление BITMAPFILEHEADER

self.file_header.OffsetBits = 14 + 40 + palette_size  # Заголовки + палитра

self.file_header.Size = self.file_header.OffsetBits + image_data_size

def save_8bit_image(self, filename):

"""Сохранение 8-битного изображения"""

if self.grayscale_data is None:

raise ValueError("Сначала выполните преобразование в 8-битный формат")

print(f"\nСохранение 8-битного изображения: {filename}")

with open(filename, 'wb') as file:

# Запись обновленных заголовков

self.file_header.write(file)

self.info_header.write(file)

# Запись палитры

self._write_palette(file)

# Запись данных изображения

self._write_8bit_pixel_data(file)

print("=== ЗАГОЛОВКИ ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ ===")

print(self.file_header)

print(self.info_header)

print(f"Изображение успешно сохранено!")

def _write_palette(self, file):

"""Запись палитры в файл"""

print("\n=== ПАЛИТРА (первые 10 и последние 10 цветов) ===")

# Вывод первых 10 цветов палитры

print("Первые 10 цветов:")

for i in range(10):

color = self.palette[i]

print(f"  Цвет {i:3d}: {color}")

file.write(struct.pack('BBBB', color.Blue, color.Green, color.Red, color.Reserved))

# Запись всех цветов палитры

for i in range(10, 246):

color = self.palette[i]

file.write(struct.pack('BBBB', color.Blue, color.Green, color.Red, color.Reserved))

# Вывод последних 10 цветов палитры

print("Последние 10 цветов:")

for i in range(246, 256):

color = self.palette[i]

print(f"  Цвет {i:3d}: {color}")

file.write(struct.pack('BBBB', color.Blue, color.Green, color.Red, color.Reserved))

def _write_8bit_pixel_data(self, file):

"""Запись 8-битных пиксельных данных"""

height, width = self.grayscale_data.shape

# Вычисление размера строки с выравниванием

row_size = (width + 3) & ~3

padding = row_size - width

# Определяем порядок записи строк в зависимости от формата хранения

if self.is_top_down:

# Записываем сверху вниз

row_order = range(height)

else:

# Записываем снизу вверх

row_order = range(height - 1, -1, -1)

# Запись данных построчно

for y in row_order:

for x in range(width):

file.write(struct.pack('B', self.grayscale_data[y, x]))

# Добавление байтов выравнивания

if padding > 0:

file.write(b'\x00' * padding)

def display_info(self):

"""Вывод информации об изображении"""

print("\n=== ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗОБРАЖЕНИИ ===")

direction = "сверху вниз" if self.is_top_down else "снизу вверх"

print(f"Размер: {self.info_header.Width} x {abs(self.info_header.Height)}")

print(f"Направление хранения: {direction}")

print(f"Глубина цвета: {self.info_header.BitCount} бит")

print(f"Размер файла: {self.file_header.Size} байт")

print(f"Размер данных изображения: {self.info_header.SizeImage} байт")

print(f"Цветов в палитре: {self.info_header.ColorUsed}")

def debug_file_structure(filename):

"""Функция для отладки структуры BMP файла"""

print(f"\n=== ОТЛАДКА СТРУКТУРЫ ФАЙЛА {filename} ===")

with open(filename, 'rb') as file:

# Читаем первые 64 байта для анализа

data = file.read(64)

print("Первые 64 байта файла в hex:")

for i in range(0, len(data), 16):

hex_str = ' '.join(f'{b:02x}' for b in data[i:i+16])

ascii_str = ''.join(chr(b) if 32 <= b <= 126 else '.' for b in data[i:i+16])

print(f"{i:04x}: {hex_str:<48} {ascii_str}")

def main():

"""Основная функция программы"""

try:

# Отладочная информация о файле

debug_file_structure("sample.bmp")

# Создаем и загружаем изображение

bmp_image = BMPImage()

bmp_image.load_image("sample.bmp")

# Выводим информацию об исходном изображении

bmp_image.display_info()

# Преобразуем в 8-битный формат

bmp_image.convert_to_8bit()

# Сохраняем результат

bmp_image.save_8bit_image("sample_8bit.bmp")

# Выводим информацию о преобразованном изображении

bmp_image.display_info()

except Exception as e:

print(f"Ошибка: {e}")

import traceback

traceback.print_exc()

if __name__ == "__main__":

main()