ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| ассистент |  |  |  | И.Д. Свеженин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ в ЭВМ ТИПА VAX-11. ФОРМАТЫ КОМАНД. АРИФМЕТИКО-ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ С ЦЕЛОЧИСЛЕННЫМИ ДАННЫМИ

по курсу: АРХИТЕКТУРА ЭВМ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ гр. № | 4329 |  |  |  | Ю.В. Чабан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

# 1 Цель работы

Знакомство с архитектурой процессора VAX-11, изучение форматов команд и данных, типов адресации, системы арифметико-логических операций процессора VAX-11. Освоение симулятора процессора VAX-11 и выполнение программы арифметико-логической обработки целочисленных данных с использованием прямой адресации и различных способов косвенной адресации.

2 Задание

Практическая часть работы включает выполнение следующих действий:

а) формирование числовых значений операндов в соответствии с индивидуальным заданием, перевод их в шестнадцатеричную систему счисления и определение минимального формата представления исходных данных;

б) определение номеров РОН и адресов в памяти для размещения операндов;

в) составление и выполнение программы работы с данными, хранящимися в РОН или в памяти с использованием прямой и различных способов косвенной адресации, по заданному алгоритму;

г) тестирование программы путем ручной трассировки заданного алгоритма с последующим сравнением результатов работы про-граммы с результатами ручной трассировки.

На рисунке 1 вариант алгоритма для варианта 15.

Рисунок 1 – Задание для варианта

3 Исходные данные

Сформированные данные с учётом номера варианта 15 и номера группы 29:

X1 = (-1)15*(15 + 2) * 3 = - 51 = 3316 → CC16 + 1 → CD16

X2 = (-1) (15+1) * (15+9) * 2 = 48 = 3016

X3 = (-1) (15+9) * (15 + 9 + 2 +21) = 47 = 2F16

X4 = (-1)15*(15 + 2 + 29)2 = - 2116 = 84416 → 7BB16 + 1 → 7BC16

X5 = (-1) (15+1) * (15+9 + 23)2 = 2209 = 8A116

X6 = (-1) (15+9) * (15 + 9 + 2 +79)2 = 11025 = 2B1116

X7 = (-2116)2 = 4 477 456 = 44521016

X8 = - 22092 = -4 879 681= 4A754116 → B58ABE16 + 1 → B58ABF16

X9 = (-1) (15+9) * 110252 = 121 550 625 = 73EB72116

Распределение хранения операндов в памяти и регистрах:

G1 (X1) в RD

G2 (X5) в R5

G3 (X7) в R8

M1 (X2): Адр(M1) = 15 * 9 + 2 = 137 = 8916

M2 (X3): Адр(M2) = 137 + 10 = 147 = 9316

M3 (X4): Адр(M3) = 137 + 20 = 157 = 9D16

M4 (X6): Адр(M4) = 137 + 30 = 167 = A716

M5 (X8): Адр(M5) = 137 + 40 = 177 = B116

M6 (X9): Адр(M6) = 137 + 50 = 187 = BB16

Адр(PROGRAM) = 15 * 20 + 9 * 100 = 1200 = 4B016

Адр(TEMP)=15 * 2 + 1000 = 1030 = 40616

4 Алгоритм программы

В таблице 1 приведены способы адресации операндов в операторах.

Таблица 1 – Способы адресации операндов

| Оператор | Способы адресации операндов |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Третий операнд | Второй операнд | Первый операнд |  |
| 1 | --- | 6 | 5 | Оп1 = Оп1 – X5 |
| 2 | 5 | 8 | 9 | X5 = Оп3 v Оп2 |
| 3 | 7 | 8 | 7 | Оп6 = Оп5 * 2Оп4 |

В таблице 2 представлена карта распределения памяти.

Таблица 2 – Карта распределения памяти

| Объект | Формат | Шестнадцатеричный код | Адрес загрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| X1 | B | CD | RD |
| X2 | B | 30 | 89 |
| X3 | B | 2F | 93 |
| X4 | W | F7BC | 9D |
| X5 | W | 08A1 | R5 |
| X6 | W | 2B11 | A7 |
| X7 | L | 00445210 | R8 |
| X8 | L | FFB58ABF | B1 |
| X9 | L | 073EB721 | BB |
| Адр.(X4) 6 | L | 0000009D | R0 |
| Адр.(X6) 8 | L | 000000A7 | R1 |
| Адр.(X3) 7 | L | 00000094 | R2 |
| Адр.(X9) 8 | L | 000000BB | R3 |
| Адр.(X8) 7 | L | 000000B5 | R4 |
| Текст прог. |  | Текст программы | 4B0 – 4BB |
| Адр. ПЯ1 9 |  | 00000406 | R6 |
| ПЯ1 |  | 0000009D | 406 |

На рисунке 2 представлен алгоритм программы.

Рисунок 2 – Алгоритм программы

В таблице 3 представлен текст программы.

Таблица 3 – Текст программы

| Оператор | Адрес | Шестнадцатеричный код | Мнемонический код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4B0 | 60 55 A2 | SUBW2 R5 (R0) | X4 = X4 – X5 |
| 2 | 4B3 | 55 81 96 A9 | BISW3 @(R6)+ (R1)+ R5 | X5 = X6 v X4 |
| 3 | 4B7 | 74 83 72 78 | ASHL -(R2) (R3)+ -(R4) | X8 = X9 * 2X3 |
| 4 | 4BB | 00 | HALT | Остановка |

Сообщения о результатах работы программы представлены на рисунках 3 – 7.

Рисунок 3 – Результат выполнения первого оператора

Рисунок 4 – Результат выполнения второго оператора

Рисунок 5 – Результат выполнения третьего оператора

Рисунок 6 – Результат выполнения четвёртого оператора

5 Таблица трассировки программы

Таблица 1 – таблица трассировки программы.

Таблица 1 – Трассировка программы

| Операнд |  | Оператор |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Объект | R5 | 9D 406 R6 | 93 R2 |
|  | До операции | 08A1 | EF1B 0000009D 00000406 | 2F 00000094 |
|  | После операции | 08A1 | EF1B 0000009D 0000040A | 2F 00000094 |
| 2 | Объект | 9D R0 | A7 R1 | BB R3 |
|  | До операции | F7BC 0000009D | 2B11 000000A7 | 073EB721 000000BB |
|  | После операции | EF1B 0000009D | 2B11 000000A9 | 073EB721 000000BB |
| 3 | Объект | - | R5 | B1 R4 |
|  | До операции | - | 08A1 | FFB58ABF 000000B5 |
|  | После операции | - | EF1B | 00000000 000000B1 |
| Результат |  | X4 = -432510 = EF1B16 | X5 = -432510 = EF1B16 | X8 = 00000000 |

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены представление данных в ЭВМ типа VAX-11, форматы команд, типы адресации и система арифметико-логических операций с целочисленными данными.

На основе индивидуального задания была разработана и реализована программа, использующая прямую и различные способы косвенной адресации для обработки операндов, размещённых в регистрах и памяти. Программа выполнила все операции по заданному алгоритму, а результаты её работы полностью совпали с результатами ручной трассировки, что подтверждает правильность составления кода.