ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ _____________________

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| ассистент |  |  |  | И.Д. Свеженин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

Представление данных в ЭВМ типа VAX-11.

по курсу: Архитектура ЭВМ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. № | 4329 |  |  |  | Д.С. Шаповалова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

1. Цель работы:

Знакомство с архитектурой процессора VAX-11, изучение форматов команд и данных, типов адресации, системы арифметико-логических операций процессора VAX-11. Освоение симулятора процессора VAX-11 и выполнение программы арифметико-логической обработки целочисленных данных с использованием прямой адресации и различных способов косвенной адресации.

2. Задание:

- Определить исходные данные в соответствии с вариантом

- Перевести значения величин X1-X9 в 16 СС и выбрать минимальный формат для их представления

- Определить регистры и адреса ячеек памяти для размещения операндов, начальный адрес программы и адреса для размещения промежуточных ячеек. Все адреса должны быть переведены в шестнадцатеричную систему счисления.

- Выбрать алгоритм и реализовать его.

3. Ход работы:

3.1. Определение номера алгоритма:

Вычисляется как 1+(NV+NGL+NGP)%9

Номер варианта = NV = 16

Последняя цифра номера группы = NGL = 9

Предпоследняя цифра номера группы = NGP = 2

1+(16+9+2)%9 = 1+(27)%9=1+0=1

На рисунке 1 вариант алгоритма для варианта 16 =

Рисунок 1.1 – Алгоритм 1

X1` = X1%10 (байт)

3.2. Определение исходных данных:

X1 = (-1)^16 [(16+2)*3] = +(18*3)=+54 = 0x36 (16) (байт)

X2 = (-1)^(16+1) [(16+9)*2] = -(25*2)=-50 = 0xCE (16) (байт)

X3 = (-1)^(16+9) [16+2+9+21] = -48 = 0xD0 (16) (байт)

Х4 = (-1)^(16) [16+2+29]^2 = +2209 = 0x08A1 (16) (слово)

X5 = (-1)^(16+1) [16+9+23]^2 = -2304 = 0xF700 (16) (слово)

X6 = (-1)^(16+9) [16+2+9+79]^2 = -11236 = 0xD41C (16) (слово)

X7 = (X4)^2 = +4879681 = 0x4A7541 (16) (длинное слово)

X8 = (-X5)^2 = +5308416 = 0x510000 (16) (длинное слово)

X9 = (-1)^(16+9) X6^2 = -126247696 = 0xF875E4F0 (16) (длинное слово)

3.3 Определение адресов размещения операндов

Рисунок 1.2 – Размещение данных в регистрах по вариантам

X6, X8, X9 размещаются в регистрах:

X6 в R9

X8 в RA

X9 в R5

Адреса в памяти:

Адр(М1) = NV*NGL+NGP = 16*9+2=146 = 92 (16)

Адр(М2) = 146+10=156 = 9C (16)

Адр(М3) = 166 = A6 (16)

Адр(М4) = 176 = B0 (16)

Адр(М5) = 186 = BA (16)

Адр(М6) = 196 = C4 (16)

Начальный адрес размещения:

Адр(PROGRAM)=NV*20+NGL*100=16*20+9*100=320+900=1220 = 4C4 (16)

3.4 Нумерация операндов и определение адресации

X5 – Оп1 – 6 – косвенная адресация

X4 – Оп2 – 9 – косвенная автоинкрементная адресация (двойная косвенная с автоувелечением)

X6 – в регистре, не нумеруется.

X8 – в регистре, не нумеруется.

X1 – Оп3 – 8 – автоинкрементная (косвенная с автоувелечением)

X7 – Оп4 – 7 – автодекрементная (косвенная с автоуменьшением)

Промежуточные Ячейки, для реализации косвенной адресации расположены, начиная с адреса Адр(TEMP) = NV*NGP+1000 = 16*2+1000=32+1000=1032 = 408 (16)

3.5 Алгоритм в новой нумерации

Оп2 = Оп1+X6

X8 = -X8

Оп4 = Оп4*2^(Оп3)`

В таблице 1 приведены способы адресации операндов в операторах.

Таблица 1 – Способы адресации операндов

| Оператор | Способы адресации операндов |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Третий операнд | Второй операнд | Первый операнд |  |
| 1 | - | 9 | 6 | Оп2 = Оп1+X6 |
| 2 | - | - | - | X8 = -X8 |
| 3 | - | 7 | 8 | Оп4 = Оп4*2^(Оп3)` |

В таблице 2 представлена карта распределения памяти.

Таблица 2 – Карта распределения памяти

| Объект | Формат | Шестнадцатеричный код | Адрес загрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| X1` | B | 4 | 92 |
| X2 | B | CE | 9С |
| X3 | B | D0 | A6 |
| X4 | W | 08A1 | B0 |
| X5 | W | F700 | BA |
| X6 | W | D41C | R9 |
| X7 | L | 004A7541 | C4 |
| X8 | L | 00510000 | RA |
| X9 | L | F875E4F0 | R5 |
| Адр.(X5) 6 | L | 000000BA | R0 |
| Адр.(X4) 9 | L | 000000B0 | 408 |
| Адр.(X1) 8 | L | 00000092 | R3 |
| Адр.(X7) 7 | L | 000000C4 | R4 |
| Текст прог. |  | Текст программы | 4C4-4CF |
| Адр. ПЯ1 | L | 00000408 | R1 |
| ПЯ1 | L | 000000B0 | 408 |

3.6 Текст программы

Таблица 3 – Текст программы

| Оператор | Адрес | 16ричный код | Мнемонический код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4C4 | A1 60 59 91 | ADDW3 (R0), R9, @(R1)+ | X4 = X5 +X6 |
| 2 | 4C8 | CE 5A 5A | MNEGL RA, RA | X8 = -X8 |
| 3 | 4CB | 78 83 74 74 | ASHL -(R3), (R4)+, (R4)+ | X7 = X7*2^(X1)` |
| 4 | 4CF | 00 | HALT | Останов |

Рисунок 2.1 – Первый оператор

Рисунок 2.2 – Второй оператор

Рисунок 2.3 – Третий оператор

4. Таблица трассировки программы

Таблица 4 – Трассировка программы

| Операнд |  | Оператор |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Объект | R0 000000BA | RA | R3 00000092 |
|  | До операции | F700 | 00510000 | 4 |
|  | После операции | F700 | FFAF0000 | 4 |
| 2 | Объект | R9 | - | R4 000000C4 |
|  | До операции | D41C | - | 04A75410 |
|  | После операции | D41C | - | 04A75410 |
| 3 | Объект | R1 00000408 000000B0 | - | 000000C0 |
|  | До операции | 08A1 | - | 00000000 |
|  | После операции | CB1C | - | 04A75410 |
| Результат |  | X5+X6=X4= CB1C | -(00510000)=FAF0000 | 04A75410 |

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы №5 были освоены ключевые принципы программирования на ассемблере ЭВМ VAX-11. Особое внимание уделено корректному применению различных способов адресации (6 – косвенная регистровая, 7 – автоинкрементная, 8 – автодекрементная, 9 – косвенная автоинкрементная), что позволило гибко организовать доступ к операндам, размещённым как в регистрах, так и в памяти.

Были выполнены все этапы подготовки программы: преобразование исходных данных с учётом форматов (байт, слово, длинное слово) и представления отрицательных чисел в дополнительном коде, распределение переменных по памяти и регистрам, а также создание промежуточных ячеек для реализации косвенной адресации. На основе этого составлены мнемонические команды, которые затем переведены в машинные коды в соответствии с форматами VAX-11.

Программа, реализующая заданный алгоритм, была успешно отлажена в симуляторе, что подтвердило правильность понимания архитектуры процессора и особенностей адресации в VAX-11.