1. Понятие системы автоматического управления. Объекты управления

Система автоматического управления (САУ) — это совокупность объекта управления и управляющего устройства (регулятора), взаимодействующих между собой по определённому закону управления, без участия человека в процессе управления.

Объект управления (ОУ) — это техническое устройство, процесс или совокупность элементов, состояние которых необходимо изменять или поддерживать в заданных пределах. Примеры: двигатель, химический реактор, температура в комнате и т.п.

Управляющее воздействие u(t)— специально организованное внешнее воздействие, прикладываемое к объекту с целью достижения требуемого поведения выходной величины y(t).

Цель управления — обеспечить такое изменение y(t), чтобы оно следовало заданному закону g(t)с требуемой точностью, несмотря на наличие возмущений f(t):

- координатные возмущения — влияют на выходную переменную напрямую,

- параметрические возмущения — изменяют внутренние параметры объекта.

Основная идея САУ — замкнутый контур с обратной связью, позволяющий сравнивать текущее значение y(t)с заданным g(t)и корректировать управляющее воздействие.

2. Классификация систем управления (СУ)

Системы автоматического управления классифицируются по следующим признакам:

- По используемой информации:

  - Разомкнутые — управляющее воздействие формируется без учёта выходной величины (управление по возмущению или заданию).

  - Замкнутые — используют обратную связь (управление по отклонению).

- По характеру задающего воздействия:

  - Системы стабилизации — g(t)=const, например поддержание температуры.

  - Системы программного управления — g(t)задано заранее как функция времени.

  - Следящие системы — g(t)неизвестно заранее, система «следит» за изменяющимся сигналом.

  - Адаптивные (самонастраивающиеся) — автоматически изменяют структуру или параметры при изменении условий.

- По характеру действия:

  - Непрерывные — сигналы изменяются непрерывно во времени.

  - Дискретные — сигналы передаются или обрабатываются в отдельные моменты времени.

- По виду математического описания:

  - Линейные — описываются линейными дифференциальными уравнениями.

  - Нелинейные — содержат нелинейности (насыщение, гистерезис и т.п.).

- По зависимости параметров от времени:

  - Стационарные — параметры постоянны.

  - Нестационарные — параметры изменяются со временем.

- По числу входов и выходов:

  - Одномерные (односвязные) — один вход, один выход.

  - Многомерные (многосвязные) — несколько входов и/или выходов.

3. Задачи теории управления

Основные задачи ТАУ:

- Анализ — изучение свойств уже существующей САУ: устойчивость, качество, точность. Если система не удовлетворяет требованиям — предлагаются методы коррекции.

- Синтез (управление) — проектирование управляющего устройства (регулятора), обеспечивающего желаемое поведение системы.

- Оценивание — определение текущих значений недоступных для измерения переменных состояния x(t)на основе доступных измерений и моделей (например, фильтр Калмана).

- Адаптивное управление — решение задач управления при неполной или изменяющейся информации об объекте (нестационарность, неопределенность параметров).

4. Передаточная функция в операторной форме

Передаточная функция (ПФ) в операторной форме — это отношение оператора воздействия к собственному (характеристическому) оператору системы.

Рассмотрим линейное дифференциальное уравнение:

a0y+a1y+a2y=b0u+b1u

Вводим оператор дифференцирования p=ddt. Тогда уравнение записывается как:

(a0p2+a1p+a2)y=(b0p+b1)u

Передаточная функция по входу u:

W(p)=Y(p)U(p)=b0p+b1a0p2+a1p+a2

Здесь:

- Q(p)=a0p2+a1p+a2— собственный оператор (знаменатель ПФ),

- R(p)=b0p+b1— оператор воздействия (числитель ПФ).

Операторная ПФ удобна для алгебраических преобразований, но для анализа частотных характеристик используется изображение Лапласа.

5. Передаточная функция в изображениях Лапласа

Передаточная функция в изображениях Лапласа — это отношение изображения выходной величины Y(s)к изображению входной величины U(s)при нулевых начальных условиях:

W(s)=Y(s)U(s)=bmsm+⋯+b1s+b0ansn+⋯+a1s+a0,m≤n

Получается из операторной ПФ заменой p→s(для стационарных систем).

Свойства:

- Полностью описывает динамику линейной стационарной системы.

- Используется для построения частотных и временных характеристик.

- Нули — корни числителя, полюсы — корни знаменателя.

- Устойчивость системы определяется расположением полюсов: все должны лежать в левой полуплоскости комплексной плоскости s.

6. Временные характеристики СУ

Временные характеристики описывают реакцию системы на типовые входные сигналы при нулевых начальных условиях.

- Переходная функция h(t)— реакция на единичное ступенчатое воздействие 1(t).
График h(t)называют переходной (разгонной) характеристикой.

- Импульсная переходная (весовая) функция w(t)— реакция на единичный импульс (δ-функцию).
График — импульсная переходная характеристика.

Связи между характеристиками:

- w(t)=ddth(t)

- h(t)=0tw(τ)dτ

- W(s)=L{w(t)}— передаточная функция есть изображение весовой функции.

Эти функции позволяют находить реакцию на любое входное воздействие u(t)через интеграл свёртки (интеграл Дюамеля):

y(t)=0tw(t-τ)u(τ)dτ

7. Частотные характеристики СУ

Частотные характеристики описывают поведение линейной системы при гармоническом входном сигнале в установившемся режиме.

Пусть вход: u(t)=Gcos⁡(ωt+ψ1)
Тогда выход (в установившемся режиме): y(t)=A(ω)Gcos⁡(ωt+ψ1+ψ(ω))

Отсюда определяются:

- Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ):
A(ω)=Y(ω)G— отношение амплитуд выхода и входа.

- Фазово-частотная характеристика (ФЧХ):
ψ(ω)— сдвиг фаз между выходом и входом.

- Амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ) — годограф комплексной функции:
W(jω)=U(ω)+jV(ω)=A(ω)ejψ(ω)

- Вещественная и мнимая частотные функции:
U(ω)=Re⁡W(jω),V(ω)=Im⁡W(jω)

Частотные характеристики связаны:

- A(ω)=U2+V2

- ψ(ω)=arctan⁡VU

Частотная передаточная функция получается из W(s)подстановкой s=jω.

8. Логарифмические частотные характеристики СУ

Логарифмические частотные характеристики (ЛЧХ) — удобный способ представления АЧХ и ФЧХ при широком диапазоне частот.

- Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика (ЛАЧХ):

L(ω)=20log⁡10A(ω)[дБ]

По оси абсцисс откладывается log⁡10ω(логарифмический масштаб).
Отрезок, соответствующий изменению частоты в 10 раз, называется декадой.

- Логарифмическая фазово-частотная характеристика (ЛФЧХ):

ψ(ω)[градусы или радианы]

По той же логарифмической оси частот.

Преимущества ЛЧХ:

- Асимптоты ЛАЧХ строятся просто (ломаная линия).

- Характеристики типовых звеньев суммируются при последовательном соединении.

- Удобны для анализа устойчивости (критерий Найквиста в логарифмической форме).

- Позволяют оценить запасы устойчивости по амплитуде и фазе.

9. Типовые звенья СУ: апериодическое звено 1-го порядка

Определение:
Апериодическое звено первого порядка — это динамическое звено, описываемое линейным дифференциальным уравнением первого порядка.

Дифференциальное уравнение:

Tdy(t)dt+y(t)=ku(t)

где:

- T— постоянная времени звена (характеризует инерционность),

- k— коэффициент передачи (усиление звена),

- u(t)— входной сигнал,

- y(t)— выходной сигнал.

Передаточная функция:

W(s)=kTs+1

Временные характеристики:

- Переходная функция (реакция на единичное ступенчатое воздействие):

h(t)=k1e-t/T

График плавно возрастает от 0 до kбез колебаний.

- Импульсная переходная функция:

w(t)=kTe-t/T

Частотные характеристики:

- Частотная передаточная функция:

W(jω)=k1+jωT

- АЧХ:

A(ω)=k1+(ωT)2

Убывает с ростом частоты, при ω=0→ A=k, при ω→∞→ A→0.

- ФЧХ:

ψ(ω)=-arctan⁡(ωT)

Фазовый сдвиг от 0 до -90∘(или -π/2рад).

- ЛАЧХ:

L(ω)=20log⁡10k-20log⁡101+(ωT)2

Асимптотическая аппроксимация:

- до частоты ωc=1/T: горизонтальная линия на уровне 20log⁡10k,

- после ωc: наклон -20дБ/дек.

Физический пример:
Термометр, RC-цепочка, двигатель постоянного тока с учётом только механической инерции.

10. Типовые звенья СУ: интегрирующее звено

Определение:
Интегрирующее звено — звено, выход которого пропорционален интегралу от входного сигнала.

Дифференциальное уравнение:

dy(t)dt=ku(t)илиy(t)=k0tu(τ)dτ

Передаточная функция:

W(s)=ks

Временные характеристики:

- Переходная функция:

h(t)=kt

Линейно возрастает со временем.

- Импульсная переходная функция:

w(t)=k⋅1(t)

(постоянная величина kс момента t=0).

Частотные характеристики:

- Частотная передаточная функция:

W(jω)=kjω=-jkω

- АЧХ:

A(ω)=kω

Обратно пропорциональна частоте.

- ФЧХ:

ψ(ω)=-π2(или -90∘)

Постоянный фазовый сдвиг.

- ЛАЧХ:

L(ω)=20log⁡10k-20log⁡10ω

Прямая с наклоном -20дБ/дек во всём диапазоне частот.

Физический пример:
Идеальный электродвигатель (угол поворота — интеграл от скорости), ёмкость в электрической цепи.

11. Типовые звенья СУ: дифференцирующее звено

Определение:
Дифференцирующее звено — звено, выход которого пропорционален производной входного сигнала.

Дифференциальное уравнение:

y(t)=kdu(t)dt

Передаточная функция:

W(s)=ks

Временные характеристики:

- Переходная функция:

h(t)=kδ(t)

(дельта-функция — мгновенный импульс при t=0).

- Импульсная переходная функция:

w(t)=k⋅δ'(t)

(производная дельта-функции — используется только в теоретическом анализе).

Частотные характеристики:

- Частотная передаточная функция:

W(jω)=jkω

- АЧХ:

A(ω)=kω

Прямо пропорциональна частоте.

- ФЧХ:

ψ(ω)=+π2(+90∘)

- ЛАЧХ:

L(ω)=20log⁡10k+20log⁡10ω

Прямая с наклоном +20 дБ/дек.

Практическое замечание:
Идеальное дифференцирующее звено физически не реализуемо, так как усиливает высокочастотные помехи. В реальных системах используется реальное (форсирующее) дифференцирующее звено, например W(s)=kTs1+Ts.

12. Типовые звенья СУ: форсирующее звено

Определение:
Форсирующее звено первого порядка — звено, выходное значение которого зависит как от входного сигнала, так и от его производной.

Дифференциальное уравнение:

y(t)=ku(t)+Tdu(t)dt

Передаточная функция:

W(s)=k(1+Ts)

Временные характеристики:

- Переходная функция:

h(t)=kδ(t)+1T1(t)

Имеет мгновенный импульс в момент t=0и затем постоянную составляющую.

- Импульсная переходная функция:

w(t)=kδ(t)+Tδ'(t)

Частотные характеристики:

- Частотная передаточная функция:

W(jω)=k(1+jωT)

- АЧХ:

A(ω)=k1+(ωT)2

Возрастает с частотой.

- ФЧХ:

ψ(ω)=arctan⁡(ωT)

Фаза от 0 до +90∘.

- ЛАЧХ:

L(ω)=20log⁡10k+20log⁡101+(ωT)2

Асимптоты:

- до ω=1/T: горизонталь на уровне 20log⁡10k,

- после: наклон +20 дБ/дек.

Применение:
Используется в корректирующих устройствах (например, в ПД-регуляторах) для улучшения динамики системы и подавления колебаний.

13. Типовые звенья СУ: колебательное звено

Определение:
Колебательное звено — звено второго порядка, способное генерировать затухающие колебания при ступенчатом воздействии.

Дифференциальное уравнение:

T2d2y(t)dt2+2ξTdy(t)dt+y(t)=ku(t)

где:

- T— постоянная времени,

- ξ— коэффициент демпфирования (0<ξ<1).

Передаточная функция:

W(s)=kT2s2+2ξTs+1

Временные характеристики:

- Переходная функция (при 0<ξ<1):

h(t)=k1-11-ξ2e-ξt/Tsin⁡1-ξ2Ttϕ

где ϕ=arccos⁡(ξ).
График — затухающие колебания, стремящиеся к k.

- При ξ=0— консервативное звено: незатухающие гармонические колебания.

- При ξ≥1— звено становится апериодическим второго порядка (без колебаний).

Частотные характеристики:

- Частотная передаточная функция:

W(jω)=k1-T2ω2+j2ξTω

- АЧХ:

A(ω)=k1-T2ω2)2+(2ξTω)2

Имеет резонансный пик при малых ξ(чем меньше ξ, тем выше пик).

- ФЧХ:

ψ(ω)=-arctan⁡2ξTω1-T2ω2

Изменяется от 0 до -180∘.

- ЛАЧХ:
Низкочастотный участок: 20log⁡10k,
после ω=1/T: наклон -40дБ/дек,
при малом ξ— «горб» вблизи резонансной частоты.

Физический пример:
Масса-пружина-демпфер, RLC-контур, маятник с трением.

14. Оценки качества переходного процесса при ступенчатом воздействии

При анализе качества работы САУ широко используется переходная характеристика — реакция системы на единичное ступенчатое воздействие g(t)=1(t). По ней определяют прямые оценки качества, которые характеризуют динамику переходного процесса:

- Время регулирования (переходного процесса) tp:
Минимальное время, по истечении которого отклонение выходной величины от установившегося значения yустне превышает заданной зоны (обычно ±5% или ±2%).
Чем меньше tp, тем быстрее система реагирует на изменения.

- Перерегулирование σ: Максимальное превышение выходной величины над установившимся значением, выраженное в процентах:

σ=ymax-yустyуст⋅100%

Допустимые значения: обычно σ≤20%. Большое перерегулирование — признак колебательности.

- Время нарастания tn:
Время, за которое выходная величина впервые достигает установившегося значения yуст.

- Время достижения первого максимума tmax.

- Число колебаний n:
Количество пересечений переходной характеристикой уровня yустза время tp.
Чем меньше — тем лучше (обычно n≤2).

- Декремент затухания ζ: Отношение модулей двух соседних перерегулирований:

ζ=y1-yустy2-yуст

Характеризует скорость затухания колебаний. Чем больше ζ, тем быстрее затухание.

- Тип переходного процесса:

  - монотонный — без перерегулирования,

  - апериодический — плавный, возможно с малым перерегулированием,

  - колебательный — с чётко выраженными максимумами и минимумами.

Эти оценки позволяют судить о быстродействии, точности и плавности переходного процесса.

15. Оценки качества регулирования при гармонических воздействиях

При гармоническом входном сигнале u(t)=A1sin⁡(ωt+ψ1)линейная система в установившемся режиме даёт выход y(t)=A2sin⁡(ωt+ψ2)той же частоты, но с изменённой амплитудой и фазой.

Для оценки качества используются частотные характеристики замкнутой системы:

- Показатель колебательности M: Отношение максимального значения АЧХ замкнутой системы к её значению при ω=0:

M=AmaxA(0)

Характеризует склонность системы к колебаниям. Оптимальное значение: M=1,1÷1,5.
Чем больше M, тем хуже качество.

- Резонансная (собственная) частота ωp:
Частота, при которой АЧХ достигает максимума. На этой частоте система наиболее чувствительна к возмущениям.

- Полоса пропускания:
Диапазон частот от ω=0до ω0, при котором A(ω0)≥0,707A(0).
Широкая полоса — высокое быстродействие, но повышенная чувствительность к шумам.
Узкая полоса — хорошая фильтрация помех, но медленный отклик.

- Частота среза ωср:
Частота, при которой A(ωср)=1.
Обратно пропорциональна времени регулирования: tp≈πωср.

- Запасы устойчивости по амплитуде и фазе (см. вопрос 24):
Косвенные показатели качества, связанные с устойчивостью и «запасом прочности» системы.

Эти оценки особенно важны при проектировании систем, работающих в условиях помех и периодических возмущений.

16. Передаточные функции типовых соединений звеньев

В структурных схемах звенья соединяются тремя основными способами:

1. Последовательное соединение

Выход предыдущего звена — вход следующего.
Общая передаточная функция:

W(s)=W1(s)⋅W2(s)⋅…⋅Wn(s)=i=1nWi(s)

- АЧХ: A(ω)=∏Ai(ω)

- ФЧХ: ψ(ω)=∑ψi(ω)

2. Параллельное соединение

Входы всех звеньев объединены, выходы суммируются.
Общая передаточная функция:

W(s)=W1(s)+W2(s)+…+Wn(s)=i=1nWi(s)

АФЧХ строится как векторная сумма комплексных частотных характеристик Wi(jω)при каждой частоте.

3. Обратная связь

Сигнал с выхода через звено обратной связи Wос(s)возвращается на вход.

- Отрицательная обратная связь (наиболее распространена):

Wзамк(s)=Wпр(s)1+Wпр(s)Wос(s)

- Положительная обратная связь:

Wзамк(s)=Wпр(s)1-Wпр(s)Wос(s)

где Wпр(s)— ПФ прямой цепи.

Особые случаи обратной связи:

- Жёсткая ОС: Wос=k(постоянный коэффициент),

- Гибкая ОС: Wос=ks(дифференцирующая),

- Интегрирующая ОС: Wос=ks.

Эти правила позволяют сводить сложные структурные схемы к одному эквивалентному звену.

17. Передаточные функции разомкнутой и замкнутой САУ

Рассмотрим САУ с отрицательной единичной обратной связью.

Разомкнутая система

Размыкают цепь обратной связи (условно), получая ПФ:

Wраз(s)=W(s)=b0+b1s+…+bmsma0+a1s+…+ansn

Замкнутая система

При единичной ОС (Wос=1):

Wзамк(s)=W(s)1+W(s)=b0+b1s+…+bmsm(a0+b0)+(a1+b1)s+…+(an+bn)sn

Знаменатель — характеристический полином замкнутой системы:

Dзамк(s)=1+W(s)=0⇒a0+…+ansn+b0+…+bmsm=0

Передаточная функция по ошибке

Отношение изображения ошибки E(s)=G(s)-Y(s)к задающему воздействию:

WE(s)=E(s)G(s)=11+W(s)=1-Wзамк(s)

Используется для анализа точности в установившемся режиме.

Передаточная функция по возмущению

Если возмущение F(s)приложено между W1(s)и W2(s), то:

WF(s)=Y(s)F(s)=W2(s)1+W1(s)W2(s)Wос(s)

Позволяет оценить влияние помех на выход системы.

Все ПФ замкнутой системы имеют один и тот же знаменатель — это ключевой факт при анализе устойчивости.

18. Логарифмические частотные характеристики разомкнутой САУ

ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы используются для анализа устойчивости и качества замкнутой системы (критерий Найквиста в логарифмической форме).

Правила построения асимптотической ЛАЧХ:

- Определяют сопрягающие частоты:

ωi=1Ti,ωj=1τj

где Ti— постоянные времени апериодических звеньев,
τj— постоянные форсирующих звеньев.

- Низкочастотная асимптота (при ω→0):

  - Имеет наклон -20νдБ/дек,

  - где ν— порядок астатизма (число интегрирующих звеньев в прямой цепи).

  - При ω=1проходит через уровень 20log⁡10k, где k— общий коэффициент усиления.

- Изменение наклона при каждой сопрягающей частоте:

  - Апериодическое звено (1Ts+1): наклон уменьшается на −20 дБ/дек,

  - Форсирующее звено (τs+1): наклон увеличивается на +20 дБ/дек,

  - Колебательное звено: −40 дБ/дек,

  - Дифференцирующее: +20 дБ/дек,

  - Интегрирующее: −20 дБ/дек (влияет на низкочастотную асимптоту).

- ЛФЧХ строится как сумма фазовых характеристик всех звеньев:

ψ(ω)=∑ψi(ω)

Пример

Для W(s)=k(τs+1)s(T1s+1)(T2s+1)(система 1-го порядка астатизма):

- НЧ-асимптота: наклон −20 дБ/дек, при ω=1— L=20log⁡10k,

- При ω=1/τ: наклон +20 ⇒ итоговый наклон: 0 дБ/дек,

- При ω=1/T1: −20 ⇒ наклон −20 дБ/дек,

- При ω=1/T2: −20 ⇒ наклон −40 дБ/дек.

Частота среза ωc:

Точка, где L(ωc)=0дБ. Используется для определения запасов устойчивости.

19. Условие устойчивости СУ по Ляпунову

Устойчивость по Ляпунову — фундаментальное понятие, определяющее способность системы возвращаться к равновесному состоянию после окончания действия возмущения.

Формулировка условия (для линейных систем):

Линейная стационарная система устойчива по Ляпунову, если при любых начальных отклонениях её свободное движение (движение при нулевом внешнем воздействии) со временем затухает, то есть стремится к нулю:

lim⁡t→∞yсв(t)=0.

Математическое обоснование:
Поведение системы описывается однородным дифференциальным уравнением, соответствующим характеристическому уравнению:

a0pn+a1pn-1+⋯+an=0.

Корни этого уравнения piопределяют вид свободной составляющей решения:

yсв(t)=∑Ciepit.

Условие устойчивости по Ляпунову в терминах корней:

- Система устойчива, если все корни piлежат в левой полуплоскости комплексной плоскости, то есть:

Re⁡(pi)<0∀i.

- Если хотя бы один корень имеет положительную вещественную часть (Re⁡(pi)>0), система неустойчива.

- Если есть нулевые корни или чисто мнимые корни (Re⁡(pi)=0), система находится на границе устойчивости:

  - нулевой вещественный корень → апериодическая граница,

  - чисто мнимая пара → колебательная граница (незатухающие гармонические колебания).

Это условие служит основой для всех алгебраических и частотных критериев устойчивости.

20. Алгебраические критерии устойчивости. Критерий Рауса

Критерий Рауса — алгебраический метод проверки устойчивости линейной системы по коэффициентам её характеристического уравнения без вычисления корней.

Пусть характеристическое уравнение:

a0pn+a1pn-1+⋯+an=0,a0>0.

Алгоритм построения таблицы Рауса:

- Первая строка: чётные коэффициенты → a0,a2,a4,…

- Вторая строка: нечётные коэффициенты → a1,a3,a5,…

- Остальные строки вычисляются по формуле:

ci,j=ci-1,1⋅ci-2,j+1-ci-2,1⋅ci-1,j+1ci-1,1.

Условие устойчивости по Раусу:

Система устойчива тогда и только тогда, когда все элементы первого столбца таблицы Рауса положительны.

Пример (для уравнения 3-го порядка):
Характеристическое уравнение: a0p3+a1p2+a2p+a3=0
Таблица:

| Строка | Коэффициенты |
| --- | --- |
| 1 | a0 |
| 2 | a1 |
| 3 | b1=a1a2-a0a3a1 |
| 4 | a3 |

Устойчивость ⇔ a1>0, b1>0, a3>0.

Преимущества:

- Подходит для систем любого порядка,

- удобен для программной реализации.

Недостатки:

- Не даёт информации о степени устойчивости,

- не показывает, насколько система близка к границе устойчивости.

21. Алгебраические критерии устойчивости. Критерий Гурвица

Критерий Гурвица — ещё один алгебраический метод, основанный на построении определителей Гурвица из коэффициентов характеристического уравнения.

Пусть характеристическое уравнение:

a0pn+a1pn-1+⋯+an=0,a0>0.

Построение главного определителя Гурвица Δn:

- По главной диагонали размещаются коэффициенты a1,a2,…,an.

- Вверх — убывающие индексы, вниз — возрастающие.

- Недостающие коэффициенты заменяются нулями.

Пример для n=4:

Δ4=∣a1a300a0a2a400a1a300a0a2a4∣

Главные (диагональные) миноры:
Δ1=a1,
Δ2=∣a1a3a0a2∣,
Δ3, Δ4и т.д.

Условие устойчивости по Гурвицу:

Линейная система устойчива тогда и только тогда, когда:

ai>0∀iиΔk>0∀k=1,2,…,n.

Пример (3-й порядок):
Уравнение: a0p3+a1p2+a2p+a3=0
Условия устойчивости:

- a1>0,a2>0,a3>0,

- Δ2=a1a2-a0a3>0.

Примечание:
Критерий Гурвица удобен для систем до 5-го порядка. При больших nобъём вычислений резко возрастает.

22. Частотные критерии устойчивости. Критерий Михайлова

Критерий Михайлова — геометрический частотный метод, основанный на анализе годографа (кривой Михайлова) характеристического полинома замкнутой системы.

Построение кривой Михайлова:

- Записывают характеристическое уравнение замкнутой системы:

D(p)=a0pn+a1pn-1+⋯+an=0.

- Делают подстановку p=jω:

D(jω)=X(ω)+jY(ω).

- При изменении ωот 0до ∞, конец вектора D(jω)описывает на комплексной плоскости кривую Михайлова.

Формулировка критерия:

Замкнутая линейная система n-го порядка устойчива, если кривая Михайлова:

- начинается на положительной вещественной оси (при ω=0),

- последовательно проходит против часовой стрелки через nквадрантов,

- уходит в бесконечность в n-м квадранте.

Особые случаи:

- Если кривая проходит через начало координат → система на границе устойчивости:

  - при ω=0→ нулевой корень (апериодическая граница),

  - при ω=ω0>0→ чисто мнимые корни (колебательная граница).

Преимущества:

- наглядность,

- работает напрямую с замкнутой системой.

Недостаток:

- требует знания характеристического полинома замкнутой системы.

23. Частотные критерии устойчивости. Критерий Найквиста

Критерий Найквиста — мощный метод, позволяющий судить об устойчивости замкнутой системы по частотной характеристике разомкнутой.

Формулировка (для устойчивой или нейтральной разомкнутой системы):

Если разомкнутая система устойчива или находится на границе устойчивости (например, содержит интегратор), то для устойчивости замкнутой системы необходимо и достаточно, чтобы годограф АФЧХ разомкнутой системы W(jω)не охватывал точку -1,j0при изменении ωот 0до ∞.

Обобщённая формулировка (для неустойчивой разомкнутой системы):

Пусть разомкнутая система имеет mправых полюсов (корней с Re⁡(p)>0). Тогда замкнутая система устойчива, если годограф W(jω)при ω∈(-∞,+∞)охватывает точку -1,j0ровно mраз против часовой стрелки.

Практическое правило (для большинства промышленных систем):
Разомкнутая система обычно устойчива → проверяют, не охватывает ли АФЧХ точку -1,j0.

Логарифмическая форма критерия Найквиста:
Замкнутая минимально-фазовая система устойчива, если:

- при ψ(ω)=-180∘(или -πрад) выполняется L(ω)<0дБ,

- или, что эквивалентно, при L(ω)=0дБ (частота среза ωc) выполняется ∣ψ(ωc)∣<180∘.

Преимущества критерия Найквиста:

- работает с разомкнутой системой (легче моделировать),

- позволяет оценивать запасы устойчивости,

- удобен для практического проектирования.

24. Запасы устойчивости СУ

Запасы устойчивости — количественные меры, показывающие, насколько система удалена от границы устойчивости. Они важны для обеспечения надёжности при изменении параметров (температура, старение и т.п.).

Определяются по характеристикам разомкнутой системы.

1. Запас устойчивости по амплитуде (по модулю)

- Обозначается ΔAили в логарифмической форме — ΔL(дБ).

- Определяется на частоте, где фазовый сдвиг ψ(ωπ)=-180∘.

- Величина ΔL=-L(ωπ)— расстояние по вертикали от ЛАЧХ до нуля на этой частоте.

- Физический смысл: во сколько раз можно увеличить коэффициент усиления, чтобы система осталась устойчивой.

Норматив:

- ΔL=6÷20дБ (обычно не менее 6 дБ, оптимально ~10 дБ).

2. Запас устойчивости по фазе

- Обозначается Δψ(в градусах или радианах).

- Определяется на частоте среза ωc, где L(ωc)=0дБ.

- Δψ=180∘+ψ(ωc).

- Физический смысл: на сколько градусов можно увеличить запаздывание, прежде чем система станет неустойчивой.

Норматив:

- Δψ=30∘÷60∘(обычно не менее 30°).

Графическая интерпретация (по АФЧХ):

- Запас по амплитуде — расстояние от точки пересечения АФЧХ с осью Re⁡до точки -1,j0.

- Запас по фазе — угол между вектором к точке пересечения АФЧХ с окружностью единичного радиуса и отрицательной вещественной осью.

Важно:

- Наличие обоих запасов — признак качественно спроектированной системы.

- Отсутствие запасов → система работает «на грани», малейшие отклонения параметров могут привести к потере устойчивости.

25. ПИД-регулятор

ПИД-регулятор (пропорционально-интегрально-дифференцирующий регулятор) — это один из самых распространённых типов регуляторов в системах автоматического управления. Он формирует управляющее воздействие на основе трёх составляющих: пропорциональной, интегральной и дифференциальной, которые реагируют соответственно на текущую ошибку, накопленную ошибку и скорость изменения ошибки.

1. Математическое описание

Пусть e(t)=g(t)-y(t)— ошибка (рассогласование между заданием и выходом).

Тогда управляющее воздействие ПИД-регулятора:

u(t)=Kpe(t)+Ki0te(τ) dτ+Kdde(t)dt,

где:

- Kp— коэффициент пропорциональной составляющей,

- Ki— коэффициент интегральной составляющей,

- Kd— коэффициент дифференциальной составляющей.

2. Передаточная функция

Применяя преобразование Лапласа при нулевых начальных условиях:

U(s)=KpKisKdsE(s),

откуда передаточная функция ПИД-регулятора:

WПИД(s)=Kp+Kis+Kds.

Иногда используется стандартная форма с введением времён настройки:

WПИД(s)=Kp11TisTds,

где:

- Ti=KpKi— время интегрирования,

- Td=KdKp— время дифференцирования.

3. Назначение каждой составляющей

| Составляющая | Влияние на систему |
| --- | --- |
| Пропорциональная (P) | Уменьшает время переходного процесса, но не устраняет статическую ошибку (особенно в системах с возмущениями). Увеличение Kpповышает быстродействие, но может вызвать колебания или неустойчивость. |
| Интегральная (I) | Устраняет статическую ошибку в установившемся режиме (обеспечивает астатизм). Однако увеличивает инерционность и может ухудшить устойчивость. |
| Дифференциальная (D) | Прогнозирует поведение ошибки, уменьшает перерегулирование и улучшает устойчивость. Подавляет колебания. Не влияет на установившуюся ошибку. Чувствительна к шумам (усиливает высокочастотные помехи). |

4. Практические модификации

- Идеальный ПИД-регулятор редко используется на практике из-за физической нереализуемости (дифференцирующее звено Kdsнеограниченно усиливает высокие частоты).

- Реальный ПИД-регулятор использует фильтрованное дифференцирование:

WПИДреал(s)=Kp11TisTds1+Tfs,

где Tf— малая постоянная времени фильтра (обычно Tf≪Td).

- Иногда применяются упрощённые версии:

  - П-регулятор — только пропорциональная часть,

  - ПИ-регулятор — без дифференциальной (часто в системах с шумами),

  - ПД-регулятор — без интегральной (если статическая ошибка допустима, но важна динамика).

5. Настройка ПИД-регулятора

Настройка — выбор оптимальных значений Kp,Ki,Kd. Методы настройки:

- Метод Зиглера–Николса (по критерию устойчивости в замкнутой системе),

- Частотные методы (по ЛАЧХ/ЛФЧХ),

- Оптимизационные методы (минимизация интегральных критериев качества: IAE, ISE, ITAE),

- Адаптивная настройка — в реальном времени при изменении параметров объекта.

6. Преимущества и недостатки

✅ Преимущества:

- Простота реализации (в аналоговом и цифровом виде),

- Хорошие показатели качества при правильной настройке,

- Универсальность — подходит для широкого класса объектов.

❌ Недостатки:

- Требует тщательной настройки,

- Может быть неэффективен для сильно нелинейных, многосвязных или с запаздыванием систем,

- Дифференцирующая часть чувствительна к шумам.

7. Применение

ПИД-регуляторы широко используются в:

- промышленной автоматике (управление температурой, давлением, уровнем),

- робототехнике,

- автомобильной электронике (круиз-контроль),

- бытовой технике (электрочайники, кондиционеры),

- энергетике (частота и напряжение в электросетях).

Таким образом, ПИД-регулятор — это мощный и гибкий инструмент управления, сочетающий три фундаментальных принципа регулирования, что позволяет достичь высокого качества управления при относительной простоте реализации.