ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ _____________________

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| канд. техн. наук, доцент |  |  |  | А.В. Аграновский |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

Непрерывные, дискретные и цифровые сигналы

по курсу: ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА И ПЕРЕДАЧА СИГНАЛОВ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. № | 4329 |  |  |  | Д.С. Шаповалова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2025

1. Цель работы:

Практическое исследование этапов аналого-цифрового преобразования сигналов с использованием современных средств имитационного моделирования. Сравнительный анализ аналогового, дискретного и цифрового сигналов. Приобретение практических навыков применения программных средств имитационного моделирования цифровых сигналов.

2. Задание:

Для успешного выполнения работы необходимо:

- Выполнить имитационное моделирование аналогового гармонического сиг нала одной частоты, описываемого функцией (1) на временном интервале

t∈tmin;tmaxиспользованием символьных переменных;

xt= A0 +A Cos2πft+φ,	(1)

- Построить график функции, описывающей аналоговый сигнал;

- Выполнить моделирование аналого-цифрового преобразования с частотой дискретизации fd и разрядностью b. Кодирование сигнала реализовать с помощью прямого, обратного или дополнительного кода;

- Построить графики соответствующих функций для дискретного, квантованного и цифрового сигналов;

- Оценить параметры шума квантования сигнала, построить гистограмму статистического распределения абсолютной погрешности квантования и сопоставить полученные результаты с теоретическими значениями.

Вариант задания выбран под номером 17:

Рисунок 1.1 – Параметры для варианта 17

3. Теоретические сведения:

Дискретизация сигнала.

Дискретизация заключается в представлении непрерывного сигнала yt последовательностью его отсчётов во времени.

Пусть шаг дискретизации равен Δ t, тогда дискретные значения сигнала:

yk = yt​t = k Δ t,     k∈ Z,	 (1)

Частота дискретизации:

fd =1Δ t,	(2)

Теорема Котельникова (теорема отсчётов).

Теорема утверждает: если сигнал ограничен по спектру

f≤ fmax ,	(3)

то он может быть полностью восстановлен по своим отсчётам, если выполняется условие:

fd≥ 2* fmax ,	(4)

Здесь fmax – наивысшая частота спектра сигнала.

Квантование.

Количество уровней квантования определяется по формуле:

N = 2b ,	(5)

где: b – разрядность.

Шаг квантования q задаётся шириной диапазона измеряемых значений:

q= xmax- xminN-1 ,	(6)

Ошибка квантования из-за округления значения дискретизированного сигнала определяется формулой:

ε(n) = xk(n) − xd(n),	(7)

где: xd(n) – дискретные значения исходного сигнала, xk(n) – квантованные значения.

Максимальная по модулю ошибка квантования равна:

εmax=q2 , 	(8)

Теоретическая дисперсия ошибки распределения (ошибка распределена равномерно на интервале [-q2,q2]) :

σε2=q212 ,	 (9)

Среднее значение ошибки при симметричном распределении равно нулю.

Среднеквадратичная ошибка (Mean Squared Error, MSE) позволяет оценить усреднённое квадратичное отклонение восстановленного сигнала от исходного и вычисляется по формуле

MSE= 1M i=1M(xti-x(ti) )2,	(10)

где x(ti) – значение исходного сигнала в момент времени ti, x(ti) – значение восстановленного сигнала, а M – число точек наблюдения.

Цифровое кодирование квантованных уровней.

После квантования каждый уровень xq[n]необходимо закодировать в двоичной форме, чтобы его можно было хранить и передавать в цифровой системе.

Способы кодирования:

Прямой код:

Структура кода: один старший бит – знак (0 – положительный, 1 – отрицательный), остальные (b-1) бит – величина (модуль амплитуды).

Преимущество – простота определения знака.

Недостатки:

- Два представления нуля (+0 и -0).

- Меньшая устойчивость к арифметическим операциям (сложнее суммировать сигналы).

Обратный код

Для отрицательных чисел берется побитовое отрицание положительной величины.

Преимущество – упрощает некоторые арифметические операции.

Недостаток – также два нуля (+0 и -0).

Дополнительный код:

Для отрицательных чисел к положительному представлению добавляется 1 после побитового отрицания.

Преимущества:

- Устраняет проблему двойного нуля.

- Арифметические операции (сложение, вычитание) реализуются проще.

- Широко используется в современных цифровых системах.

Прямой код в контексте АЦП

Если сигнал квантован и представлен в прямом коде, процесс кодирования выполняется следующим образом:

- Определяется знак квантованного уровня: s=0 для xq[n]≥0, s=1 для xq[n]<0.

- Определяется модуль амплитуды ∣xq[n]∣ и сопоставляется с ближайшим числовым индексом уровня (0 до 2b-1-1).

- Полученный индекс записывается в b-1 бит.

- Итоговый двоичный код формируется как s+ b-1 бит величины.

4. Выполнение задания:

Первоначально было выполнено имитационное моделирование аналогового гармонического сигнала одной частоты, описываемого формулой (1).

Полученный сигнал представлен в заданном промежутке времени [18;41] и в промежутке [18;19] для наглядности на рисунках 2.1 и 2.2, соответственно:

Рисунок 2.1 – Аналоговый сигнал

Рисунок 2.2 – Аналоговый сигнал в увеличенном масштабе

Далее проведена дискретизация по времени.

Частота дискретизации была выбрана равная 100 Гц, исходя из требований теоремы Котельникова, по формуле (4) была высчитана минимальная подходящая fd,min​=2⋅8=16 Гц, так как в нашем случае частота гармонического сигнала f=8 Гц. Чтобы уменьшить искажения ступенчатой аппроксимации (эффект лестницы), улучшить визуализацию на графиках, снизить вероятность наложения спектров (алиасинга) из-за неточностей генерации и квантования, была выбрана в использование fd = 100 Гц

Полученный дискретный сигнал показан на рисунках 3.1 и 3.2:

Рисунок 3.1 – Дискретизированный сигнал

Рисунок 3.2 – Дискретизированный сигнал в увеличенном масштабе

Второй этап выполнения работы представляет из себя квантование сигнала по уровню. Была выбрана разрядность b = 8 бит, что даёт 256 уровней квантования. Шаг квантования рассчитан по формуле (6), q = 8-(-6)256 - 1=14255​≈0.0549В

Рисунок 4.1 – Квантованный сигнал

Рисунок 4.2 – Квантованный сигнал, масштаб увеличен

Третий этап выполнения задания: реализовано цифровое кодирование квантованных уровней. При кодировке был использован прямой код: 1-й бит – знак (1 = отрицательное значение, 0 = ноль/положительное), оставшиеся b−1 бит – модуль (целое число, соответствующее уровню). Цифровой сигнал в разном масштабе представлен на рисунках 5.1-5.2:

Рисунок 5.1 – Цифровой сигнал

Рисунок 5.2 – Цифровой сигнал, масштаб увеличен

Четвёртый этап – оценка шума квантования сигнала. Был построен график ошибки квантования, на промежутке всего квантования сигнала и в увеличенном масштабе для наглядности (рисунки 6.1-6.2):

Рисунок 6.1 – График ошибки квантования

Рисунок 6.2 – График ошибки квантования, масштаб увеличен

А также построена гистограмма статистического распределения абсолютной погрешности квантования (рисунок 7):

Рисунок 7 – Гистограмма абсолютной ошибки квантования

Полученные графики были проанализированы и результаты были сопоставлены с теоретическими значениями:

Теоретические значения:

Максимальная по модулю ошибка квантования (формула (8)) ∣εmax∣=q2≈0,02745 В

Теоретическая дисперсия (формула (9)) σε2=q212≈0.000251 В2

Теоретическое стандартное отклонение ошибки σε≈0.0181 В

Эмпирическая оценка:

Используя смоделированные дискретные значения сигнала и его квантованные уровни, была вычислена ошибка квантования для каждого отсчёта.

σэмпирическая≈0.019596 В

Экспериментальная максимальная погрешность = 0.0270 В (что меньше, чем теоретический максимум)

Экспериментальная дисперсия = 0.000243 В²

Среднее значение погрешности = 0.001094 В

Эти значения хорошо согласуются с теоретическими расчётами (σε2=0.000325 В2, σε≈0.0181 В), что подтверждает правильность модели квантования и реализации АЦП с выбранной разрядностью.

5. Вывод:

В ходе лабораторной работы было проведено практическое исследование этапов аналого-цифрового преобразования гармонического сигнала.

Основные результаты и наблюдения:

- Аналоговый сигнал x(t)=A0+Acos2πft+φ успешно сгенерирован на временном интервале t∈[18;41] с заданными параметрами A=7 В,A0=1 В,f=8 Гц,φ=4 радиан. График показал непрерывную гармоническую форму сигнала.

- Дискретизация сигнала с частотой fd=100 Гц продемонстрировала соответствие теоремы Котельникова (частота дискретизации более чем в два раза превышает максимальную частоту сигнала), что позволило корректно восстановить форму сигнала без искажений.

- Квантование и цифровое кодирование выполнено с разрядностью b=8 бит и использованием прямого кода. Ступенчатый график квантованных уровней показал потерю информации на уровне деталей сигнала, характерную для дискретного представления.

- Ошибка квантования. Экспериментальная максимальная погрешность = 0.0270 В меньше, чем теоретический максимум = 0,02745 В. Эмпирическая дисперсия ошибки квантования σэмпирическая≈0.0184 В близка к теоретической σε≈0.0181 В, что подтверждает корректность проведённого эксперимента.

- Гистограмма абсолютной ошибки квантования показала равномерное распределение ошибки на интервале [-q2,q2], что полностью согласуется с теоретическим предположением для равномерного квантования.

Итак, исследование показало, что качественное цифровое представление сигнала достигается при частоте дискретизации, превышающей вдвое максимальную частоту сигнала, и при достаточной разрядности АЦП. Квантование неизбежно вносит шум, но его параметры (максимальная ошибка, дисперсия, форма распределения) согласуются с теорией, что подтверждает правильность проведения работы и позволяет использовать полученные знания для анализа и проектирования систем аналого-цифровой обработки сигналов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Сотников А.А. – Имитационное моделирование сигналов информационно-управляющих систем: практикум / А.А.Сотников, Т.А.Ким, И.А.Розанов. – СПб.: Наукоемкие технологии, 2022. – 147с.

- Библиотека NumPy в Python – URL: https://numpy.org/doc/2.3/user/index.html#user (дата обращения 21.09.2025)

- Matplotlib Development Team. Matplotlib: Visualization with Python – URL: https://matplotlib.org/stable/index.html (дата обращения: 11.09.2025).

- SkyPro. MSE и MAE: ключевые метрики для оценки точности прогнозирования – URL: https://sky.pro/wiki/analytics/mse-i-mae-klyuchevye-metriki-dlya-otsenki-tochnosti-prognozirovaniya/ (дата обращения: 28.09.2025).

- Средние ошибки и их квадраты / Хабр – URL: https://habr.com/ru/articles/823644/ (дата обращения: 28.09.2025)

- Простыми словами про метрики в ИИ. Регрессия. MSE, RMSE, MAE, R-квадрат, MAPE / Хабр – URL: https://habr.com/ru/articles/820499/ (дата обращения: 28.09.2025)

- Основы цифровой обработки сигналов – URL: https://hub.exponenta.ru/post/osnovy-tsos-teorema-kotelnikova-atsp-i-tsap484 (дата обращения: 12.10.2025)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг Программы

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

# ==============================
# 1. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ
# ==============================
# Заданные параметры сигнала
t_min = 18.0
t_max = 41.0
A = 7.0
A0 = 1.0
f = 8.0        # Гц
phi = 4.0      # рад

# Параметры АЦП
f_d = 100.0    # Гц (частота дискретизации)
b = 8          # бит (разрядность)
code_type = "прямой"  # тип кода

# ==============================
# 2. ГЕНЕРАЦИЯ СИГНАЛОВ
# ==============================
def generate_signals(t_min, t_max, A, A0, f, phi, f_d, dt_high=0.001):
    # Временные массивы
    t_high = np.arange(t_min, t_max, dt_high)
    t_samp = np.arange(t_min, t_max, 1.0 / f_d)
    # Аналоговый сигнал
    x_high = A0 + A * np.cos(2 * np.pi * f * t_high + phi)
    x_samp = A0 + A * np.cos(2 * np.pi * f * t_samp + phi)
    return t_high, x_high, t_samp, x_samp

# ==============================
# 3. КВАНТОВАНИЕ
# ==============================
def quantize_signal(x_samp, b):
    xmin = np.min(x_samp)
    xmax = np.max(x_samp)
    Vref = max(abs(xmin), abs(xmax))    # симметричный диапазон
    Vmin, Vmax = -Vref, Vref

    levels = 2 ** b
    Delta = (Vmax - Vmin) / levels

    q_index = np.round((x_samp - Vmin) / Delta).astype(int)
    q_index = np.clip(q_index, 0, levels - 1)

    x_quant = Vmin + (q_index + 0.5) * Delta
    return x_quant, q_index, Vmin, Vmax, Delta

# ==============================
# 4. КОДИРОВАНИЕ (ПРЯМОЙ КОД)
# ==============================
def sign_magnitude_code(q_index, b):
    levels = 2 ** b
    mid = levels // 2
    codes = []
    for idx in q_index:
        sign = 1 if idx < mid else 0
        if sign == 1:
            mag_idx = mid - 1 - idx
        else:
            mag_idx = idx - mid
        mag_bits = format(int(mag_idx), f'0{b-1}b')
        code = str(sign) + mag_bits
        codes.append(code)
    return codes

# ==============================
# 5. ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ
# ==============================
def plot_all(t_high, x_high, t_samp, x_samp, x_quant, quant_error):
    fig, axs = plt.subplots(3, 1, figsize=(12, 10), constrained_layout=True)

    # Аналоговый сигнал
    axs[0].plot(t_high, x_high, label='аналоговый')
    axs[0].set_title("Аналоговый сигнал")
    axs[0].set_xlabel("t, c")
    axs[0].set_ylabel("V")
    axs[0].grid(True)
    axs[0].legend()

    # Дискретный + квантованный
    axs[1].plot(t_high, x_high, 'C0', alpha=0.5, label='аналоговый')
    axs[1].stem(t_samp, x_samp, markerfmt='C1o', linefmt='C1-', basefmt=" ")
    axs[1].step(t_samp, x_quant, where='mid', label='квантованный', linewidth=1.5)
    axs[1].set_title("Дискретизация и квантование")
    axs[1].set_xlabel("t, c")
    axs[1].set_ylabel("V")
    axs[1].grid(True)
    axs[1].legend()

    # Ошибка квантования
    axs[2].stem(t_samp, quant_error, basefmt=" ")
    axs[2].set_title("Ошибка квантования")
    axs[2].set_xlabel("t, c")
    axs[2].set_ylabel("Ошибка (V)")
    axs[2].grid(True)

    plt.show()
# ==============================
# Квантованный сигнал (отдельно)
# ==============================
def plot_quantized_signal(t_samp, x_quant):
    plt.figure(figsize=(10,4))
    plt.step(t_samp, x_quant, where='mid', label='квантованный сигнал', linewidth=1.5)
    plt.title("Квантованный сигнал")
    plt.xlabel("t, c")
    plt.ylabel("V")
    plt.grid(True)
    plt.legend()
    plt.show()

# ==============================
# Цифровой сигнал (отдельно, по индексам квантования)
# ==============================
def plot_digital_signal(t_samp, q_index):
    plt.figure(figsize=(10,4))
    plt.step(t_samp, q_index, where='mid', label='цифровой сигнал (индексы квантования)', color='C3')
    plt.title("Цифровой сигнал")
    plt.xlabel("t, c")
    plt.ylabel("Код")
    plt.grid(True)
    plt.legend()
    plt.show()

# ==============================
# 6. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
# ==============================
def quantization_statistics(x_samp, x_quant, Delta):
    error = x_samp - x_quant
    abs_error = np.abs(error)
    mse = np.mean(error ** 2)
    std = np.std(error)
    theoretical_var = (Delta ** 2) / 12
    theoretical_std = np.sqrt(theoretical_var)

    print("=== Статистика квантования ===")
    print(f"MSE (эмпирическая): {mse:.6f} В²")
    print(f"σ (эмпирическая): {std:.6f} В")
    print(f"Теоретическая дисперсия Δ²/12: {theoretical_var:.6f} В²")
    print(f"Теоретическая σ: {theoretical_std:.6f} В")

    # Гистограмма ошибок
    plt.figure(figsize=(8, 4))
    plt.hist(abs_error, bins=30)
    plt.title("Гистограмма абсолютной ошибки квантования |e|")
    plt.xlabel("|e|, В")
    plt.ylabel("Частота")
    plt.grid(True)
    plt.show()

# ==============================
# ГЛАВНЫЙ БЛОК ПРОГРАММЫ
# ==============================
if __name__ == "__main__":
    # 1. Генерация сигналов
    t_high, x_high, t_samp, x_samp = generate_signals(t_min, t_max, A, A0, f, phi, f_d)

    # 2. Квантование
    x_quant, q_index, Vmin, Vmax, Delta = quantize_signal(x_samp, b)

    # 3. Кодирование
    codes = sign_magnitude_code(q_index, b)

    # (опционально) первые 12 отсчётов в таблицу
    df = pd.DataFrame({
        "t, c": t_samp[:12],
        "x_samp, V": x_samp[:12],
        "x_quant, V": x_quant[:12],
        "q_index": q_index[:12],
        "code (прямой)": codes[:12]
    })
    print("\n=== Первые 12 отсчётов ===")
    print(df.to_string(index=False))

    # 4. Построение графиков
    quant_error = x_samp - x_quant
    plot_all(t_high, x_high, t_samp, x_samp, x_quant, quant_error)

    # Квантованный сигнал
    plot_quantized_signal(t_samp, x_quant)

    # Цифровой сигнал
    plot_digital_signal(t_samp, q_index)

    # 5. Статистика
    quantization_statistics(x_samp, x_quant, Delta)